1. 一种新型实验鼠饲养盒，包括底板（1）和盒体（5），其特征在于：所述底板（1）底部的两端皆固定有支撑脚（2），2个支撑脚（2）内侧的顶部皆设置有插槽（201），并且底板（1）的下方设置有集水槽（4），所述底板（1）顶部中心开设的安装槽（101）内部安装有电加热板（3），电加热板（3）两侧的底板（1）顶部皆通过“U”型卡块（17）安装有木质板（16），并且电加热板（3）外侧的底板（1）顶部安装有盒体（5），所述盒体（5）两端的中间皆设置有窗口（504），窗口（504）的内侧皆安装有丝网窗（505），且窗口（504）外侧的盒体（5）上通过合页（501）铰接有挡风板（6），挡风板（6）外侧的中心焊接有挂环（601），挡风板（6）上方的盒体（5）上安装有挂钩（7），所述盒体（5）顶部的中心铰接有顶盖（9），顶盖（9）一端的盒体（5）顶部安装有控制器（13），所述顶盖（9）的内侧壁上安装有半导体制冷片（10），半导体制冷片（10）和电加热板（3）皆通过导线与控制器（13）电连接，所述顶盖（9）两侧的盒体（5）顶部皆设置有喂料口（503），喂料口（503）的内侧皆安装有向内凹陷的直角铁丝网（8），并且盒体（5）一侧的侧壁上设置有排风口（502），排风口（502）外侧的盒体（5）上通过螺栓安装有吸风罩（14），吸风罩（14）一侧的盒体（5）上安装有过滤壳体（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型实验鼠饲养盒，其特征在于：所述集水槽（4）两侧的顶部皆设置有插接入插槽（201）内部的插条（401），集水槽（4）通过插条（401）可拆卸安装于插槽（201）的内侧，且集水槽（4）的顶部与底板（1）底部之间设置有间隙。

3. 根据权利要求1所述的一种新型实验鼠饲养盒，其特征在于：所述喂料口（503）两侧的顶盖（9）顶部皆安装有滑槽（11），2个滑槽（11）之间安装有挡板（12），挡板（12）的面积大于喂料口（503）的面积，同时，挡板（12）的厚度小于滑槽（11）的高度，挡板（12）可拆卸安装于2个滑槽（11）之间。

4. 根据权利要求1所述的一种新型实验鼠饲养盒，其特征在于：所述盒体（5）内侧四个角位置处的底板（1）上皆开设有锥形漏水小孔（102），锥形漏水小孔（102）的输出端延伸至集水槽（4）的上方。

5. 根据权利要求1所述的一种新型实验鼠饲养盒，其特征在于：所述吸风罩（14）的内侧安装有吸风扇（1402），吸风罩（14）的输出端固定连接有导风管（1401），且导风管（1401）的输出端延伸至过滤壳体（15）内部的顶端。

6. 根据权利要求1所述的一种新型实验鼠饲养盒，其特征在于：所述过滤壳体（15）内部的底端设置有出风管，且过滤壳体（15）的内部设置4个直角卡块，4个直角卡块之间安装有活性炭滤芯（1501），活性炭滤芯（1501）的体积与4个直角卡块之间构成空腔的容积相等。