1. 一种可区分污染的PCR阳性对照品，其特征在于，阳性对照品是通过将PCR阳性片段的核酸序列从两个引物之间剔除一段序列后获得。

2. 如权利要求1所述的PCR阳性对照品，其特征在于，所剔除的核酸序列的位置可以是两个引物之间的任何位置，但剔除重组后不能形成错配，产生非特异性扩增片段。

3. 如权利要求1所述的PCR阳性对照品，其特征在于，所剔除的核酸序列的长度可以是两个引物之间的任意长度，但重组序列长度要符合PCR扩增的要求，同时满足电泳时可以与原片段区分大小。

4. 根据权利要求1-3任一所述的PCR阳性对照品在所有普通PCR扩增反应中的应用。

5. 根据权利要求1-3任一所述的PCR阳性对照品在所有普通PCR检测试剂盒中的应用。