一种白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置

技术领域

本实用新型涉及禽畜饮水设备领域，具体为一种白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置。

背景技术

白羽鸡属于快大型肉鸡，生长速度快，从幼苗到出栏时间一般为45天左右，可达到2.3kg左右，适用于商品化大规模养殖。现有的养殖舍一般使用的饮水装置都比较简单，通常是材质为塑料或者铁皮的饮水槽，在对其进行养殖喂水时候，会出现很多不足，比如饮水装置一般直接放置在地面或者养殖笼架上，饮水装置稳定性差，容易被打翻；传统的鸡养殖鸡舍中蚊虫较多，而目前此类饮水装置不便于对鸡舍内部的蚊虫进行消除，导致水质容易受到污染，长此以往白羽肉鸡饮用了不洁净的水源后容易感染疾病；另外，传统的此类饮水装置不便于根据白羽肉鸡具体饮水量进行自动注水，而需由饲养人员手动进行添加，十分不便的同时养殖管理效率低下。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置，以解决上述背景技术中提出饮水装置稳定性差、不便于对鸡舍内部的蚊虫进行消除以及不便于根据具体饮水量进行自动注水的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置，包括基座、控制面板、罐体、液位计和饮水槽，所述基座顶端的一侧设有饮水槽，且饮水槽一侧的内壁上设有液位计，并且饮水槽一侧的基座顶端设有罐体，所述罐体内部的底端设有动力腔体，且动力腔体内部的中心位置处设有水泵，水泵的一端通过导管延伸至饮水槽的内部，并且动力腔体上方的罐体内部设有蓄液室，所述蓄液室底部的一侧设有输送管道，输送管道的底端延伸至动力腔体的内部并与水泵的一端相连通，且蓄液室的内部填充有液体，并且蓄液室顶部的中心位置处设有注液口，注液口的顶端延伸至罐体的外部，所述基座底部的中心位置处安装有配重块，且基座底部的拐角位置处皆设有吸附结构，罐体一侧的外壁上设有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与水泵的输入端电性连接，控制面板内部单片机的输入端与液位计的输出端电性连接。

优选的，所述罐体远离控制面板一侧的外壁上设有定位架，且定位架顶端的中心位置处安装有灭虫盒，并且灭虫盒底部的中心位置处设有导热柱，导热柱的底端延伸至动力腔体的内部并与水泵的外壁相触碰。

优选的，所述吸附结构的内部依次设有定位槽体、工型紧固件、安置槽以及吸盘，所述基座底部的拐角位置处皆设有安置槽，且安置槽上方的基座内部皆设有定位槽体。

优选的，所述定位槽体内部的中心位置处设有工型紧固件，工型紧固件的底端延伸至安置槽的内部，且工型紧固件底端的安置槽内部设有吸盘。

优选的，所述输送管道内部的一端设有限速球体，且限速球体内部的中心位置处设有溢流槽。

优选的，所述限速球体与输送管道的接触位置处皆设有密封垫环，且限速球体一侧的外壁上设有手柄，手柄的一端延伸至罐体的外部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置不仅提高了饮水装置使用时的稳定性，改善了饮水装置使用时鸡舍的环境，而且提高了饮水装置使用时的便捷性；

- 通过设置有定位槽体、工型紧固件、安置槽以及吸盘，通过定位槽体内部设置的工型紧固件，将吸盘固定安装于安置槽的内部，当基座与地面相接触时，吸盘则会与地面吸附固定，避免基座出现偏移的现象，从而提高了饮水装置使用时的稳定性；

- 通过设置有灭虫盒、定位架以及导热柱，通过将灭虫盒设置于定位架的顶端，再通过导热柱将水泵运转时产生的热能导入至灭虫盒的内部，以便于使灭虫盒内部的驱虫液进行挥发，对鸡舍内部的蚊虫进行消除，一定程度上减少蚊虫对水质的污染，也优化了鸡舍内部环境；

- 通过设置有手柄、密封垫环、限速球体、溢流槽、水泵以及液位计，通过密封垫环将限速球体设置于输送管道的内部，手动旋转手柄，使其带动限速球体旋转，调节溢流槽的角度，以便于调节输送管道的开合大小，再通过液位计对饮水槽内部的水源液位实时监测，相关数据会反馈至控制面板，如水源较少，控制面板则会对水泵发出相应指令，将液体注入至饮水槽的内部，实现了饮水装置根据鸡舍具体饮水量进行自动注水的功能，从而提高了饮水装置使用时的便捷性，提高了养殖管理效率。

附图说明

图1为本实用新型白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置的附图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置的吸附结构剖视放大结构示意图。

图中：1、基座；2、液体；3、控制面板；4、蓄液室；5、注液口；6、罐体；7、灭虫盒；8、定位架；9、导热柱；10、液位计；11、吸附结构；1101、定位槽体；1102、工型紧固件；1103、安置槽；1104、吸盘；12、饮水槽；13、配重块；14、动力腔体；15、水泵；16、输送管道；17、手柄；18、密封垫环；19、限速球体；20、溢流槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种白羽肉鸡养殖鸡舍用饮水装置，包括基座1、控制面板3、罐体6、液位计10和饮水槽12，基座1顶端的一侧设有饮水槽12，且饮水槽12一侧的内壁上设有液位计10，该液位计10的型号可为HG5，并且饮水槽12一侧的基座1顶端设有罐体6，罐体6远离控制面板3一侧的外壁上设有定位架8，且定位架8顶端的中心位置处安装有灭虫盒7，并且灭虫盒7底部的中心位置处设有导热柱9，导热柱9的底端延伸至动力腔体14的内部并与水泵15的外壁相触碰，以便于改善鸡舍的环境；

罐体6内部的底端设有动力腔体14，且动力腔体14内部的中心位置处设有水泵15，该水泵15的型号可为150QJ20-54/9，水泵15的一端通过导管延伸至饮水槽12的内部，并且动力腔体14上方的罐体6内部设有蓄液室4，蓄液室4底部的一侧设有输送管道16，输送管道16的底端延伸至动力腔体14的内部并与水泵15的一端相连通，输送管道16内部的一端设有限速球体19，且限速球体19内部的中心位置处设有溢流槽20，限速球体19与输送管道16的接触位置处皆设有密封垫环18，且限速球体19一侧的外壁上设有手柄17，手柄17的一端延伸至罐体6的外部，以便于调节输送管道16的开合大小；

且蓄液室4的内部填充有液体2，并且蓄液室4顶部的中心位置处设有注液口5，注液口5的顶端延伸至罐体6的外部，基座1底部的中心位置处安装有配重块13，且基座1底部的拐角位置处皆设有吸附结构11，吸附结构11的内部依次设有定位槽体1101、工型紧固件1102、安置槽1103以及吸盘1104，基座1底部的拐角位置处皆设有安置槽1103，且安置槽1103上方的基座1内部皆设有定位槽体1101，定位槽体1101内部的中心位置处设有工型紧固件1102，工型紧固件1102的底端延伸至安置槽1103的内部，且工型紧固件1102底端的安置槽1103内部设有吸盘1104；

通过定位槽体1101内部设置的工型紧固件1102，将吸盘1104固定安装于安置槽1103的内部，当基座1与地面相接触时，吸盘1104则会与地面吸附固定，避免基座1出现偏移的现象，提高饮水装置的稳定性；

罐体6一侧的外壁上设有控制面板3，该控制面板3的型号可为GC-1，控制面板3内部单片机的输出端与水泵15的输入端电性连接，控制面板3内部单片机的输入端与液位计10的输出端电性连接。

工作原理：当饮水装置使用时，首先由注液口5将液体2注入至蓄液室4的内部，通过密封垫环18将限速球体19设置于输送管道16的内部，手动旋转手柄17，使其带动限速球体19旋转，调节溢流槽20的角度，以便于调节输送管道16的开合大小，再通过液位计10对饮水槽12内部的水源液位实时监测，相关数据会反馈至控制面板3，如水源较少，控制面板3则会对水泵15发出相应指令，将液体2注入至饮水槽12的内部，以便于根据鸡舍具体饮水量进行自动注水的功能，降低了养殖人员的劳动强度，之后通过定位槽体1101内部设置的工型紧固件1102，将吸盘1104固定安装于安置槽1103的内部，当基座1与地面相接触时，吸盘1104则会与地面吸附固定，避免基座1出现偏移的现象，提高饮水装置的稳定性，同时配重块13增强了基座1自身的重量，进一步避免其出现晃动的现象，最后通过将灭虫盒7设置于定位架8的顶端，再通过导热柱9将水泵15运转时产生的热能导入至灭虫盒7的内部，以便于使灭虫盒7内部的驱虫液进行挥发，对鸡舍内部的蚊虫进行消除，改善鸡舍的环境，从而完成饮水装置的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。