一种肉鸡养殖舍发酵床

技术领域

本实用新型涉及畜禽养殖技术领域，具体为一种肉鸡养殖舍发酵床。

背景技术

肉鸡是指专门提供鸡肉的商品鸡，区别于蛋鸡，通常养殖户为了提高养殖效益都是规模化进行肉鸡养殖。由于鸡的消化肠道比较短，而肉鸡多是靠饲料进行精细化喂养，肉鸡粪便中有大量的有机物没有被分解和吸收就被拉出了。鸡粪便的水度大，有机养分高，如果不及时的分解，会变质发臭，污染养殖舍环境。发酵床养鸡，鸡拉出的粪便，发酵床上的有益菌微生物能分解掉成为菌体蛋白，肉鸡还可以吃这些菌体蛋白补充营养，同时减少饲料的喂养量，节约养殖成本。发酵床养鸡既做到了鸡粪的有效处理，实现了零排放、无污染、无臭味，又为鸡的健康生长，提供了最适宜的舍内环境。鸡在这种环境下生长，生长快、品质好、生病少，用工、用水、用料大为节省，养鸡的效益显著提高。但是目前的肉鸡养殖舍发酵床依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 目前发酵床在使用时一般加湿补水范围很难实现调节功能，从而严重的影响了发酵床的功能实用性；

- 目前发酵床在使用时发酵床内部气体的流动频繁，从而很大程度地增加了发酵床使用时的细菌感染现象；

- 发酵床在使用中一般很容易造成气味的外散现象，影响养殖舍周边环境。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种肉鸡养殖舍发酵床，以解决上述背景技术中提出发酵床的饲养环境较差，易发生感染现象，以及易造成气味外散现象的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种肉鸡养殖舍发酵床，包括床体、浅垫料区、防护栏、换气口和输气管，所述床体内部的两侧皆设置有浅垫料区，且浅垫料区顶端的边缘位置处固定有防护栏，所述浅垫料区正上方的床体侧壁上设置有补水结构，且补水结构内侧的床体表面固定有温度感应器，所述床体的外侧壁上皆设置有矩形沉槽，且矩形沉槽的内部固定有圆形杆，所述床体内部的顶端固定有温控箱，且温控箱的两端皆通过管道延伸至床体的外部，并且温控箱表面的中心位置处设置有输气管，所述输气管一侧的温控箱表面安装有单片机，且单片机的输入端与温度感应器的输出端电性连接，所述输气管远离单片机一侧的温控箱表面安装有蓝牙模块，且蓝牙模块的输出端与单片机的输入端电性连接，所述床体顶端的两侧皆开设有换气口。

优选的，所述换气口两侧的床体表面皆开设有滑行槽，且相邻滑行槽之间的内侧壁上设置有阻挡板，所述阻挡板顶部的两侧皆螺纹连接有固定螺钉，且固定螺钉的一端贯穿阻挡板并与床体的表面螺纹连接。

优选的，所述补水结构的内部依次设置有固定法兰、补水管、调节管、喷盘、阀门以及紧固螺钉，所述床体顶部的两侧皆设置有补水管，且补水管通过固定法兰与床体的表面固定连接，所述补水管的下方设置有调节管，且补水管的底端延伸至调节管的内部。

优选的，所述调节管的表面螺纹连接有紧固螺钉，且紧固螺钉的一端贯穿调节管并与补水管的表面螺纹连接，所述调节管的底端固定有阀门，且阀门的底端通过管道安装有喷盘。

优选的，所述圆形杆的表面悬挂有推拉帘，且一侧的床体表面皆设置有等间距的卡扣，并且卡扣与推拉帘的表面相互卡合。

优选的，所述温控箱内部的中心位置处固定有热风机，且热风机两侧的温控箱内部皆固定有加热器。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该肉鸡养殖舍发酵床不仅改善了发酵床的饲养环境，降低了发酵床使用时的感染现象，而且避免了发酵床使用时气味的外散；

- 通过设置有补水管、固定法兰、调节管、紧固螺钉、阀门以及喷盘，旋转紧固螺钉，使其与补水管相松弛，再通过拉动调节管，使其带动喷盘移动至合适的位置处后反向旋转紧固螺钉进行固定，之后通过开启调节管底端的阀门，实现了加湿补水范围的调节功能，从而改善了发酵床的饲养环境；

- 通过设置有换气口、滑行槽、阻挡板以及固定螺钉，通过旋转固定螺钉，使其与床体的表面相松弛，再通过拉动阻挡板，使其沿床体表面的滑行槽移动，致使气体经换气口排出，实现了发酵床内部气体的流动性，从而降低了发酵床使用时的细菌感染；

- 通过设置有矩形沉槽、圆形杆、推拉帘以及卡扣，拉动推拉帘，使其沿矩形沉槽内部的圆形杆滑动，再通过床体表面的卡扣进行固定，避免了发酵床使用时气味的外散，从而实现了环保的目的，优化了养殖舍周边环境。

附图说明

图1为本实用新型肉鸡养殖舍发酵床的主视外观结构示意图；

图2为本实用新型肉鸡养殖舍发酵床的主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型肉鸡养殖舍发酵床的温控箱剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型肉鸡养殖舍发酵床的补水结构放大结构示意图；

图5为本实用新型肉鸡养殖舍发酵床的系统框架结构示意图。

图中：1、床体；2、浅垫料区；3、防护栏；4、推拉帘；5、矩形沉槽；6、滑行槽；7、固定螺钉；8、换气口；9、阻挡板；10、补水结构；1001、固定法兰；1002、补水管；1003、调节管；1004、喷盘；1005、阀门；1006、紧固螺钉；11、圆形杆；12、卡扣；13、单片机；14、温度感应器；15、输气管；16、蓝牙模块；17、温控箱；18、热风机；19、加热器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种肉鸡养殖舍发酵床，包括床体1、浅垫料区2、防护栏3、换气口8和输气管15，床体1内部的两侧皆设置有浅垫料区2，且浅垫料区2顶端的边缘位置处固定有防护栏3，浅垫料区2正上方的床体1侧壁上设置有补水结构10，补水结构10的内部依次设置有固定法兰1001、补水管1002、调节管1003、喷盘1004、阀门1005以及紧固螺钉1006，床体1顶部的两侧皆设置有补水管1002，且补水管1002通过固定法兰1001与床体1的表面固定连接，补水管1002的下方设置有调节管1003，且补水管1002的底端延伸至调节管1003的内部，调节管1003的表面螺纹连接有紧固螺钉1006，且紧固螺钉1006的一端贯穿调节管1003并与补水管1002的表面螺纹连接，调节管1003的底端固定有阀门1005，且阀门1005的底端通过管道安装有喷盘1004；

使用时，通过旋转紧固螺钉1006，使其与补水管1002相松弛，再通过拉动调节管1003，使其带动喷盘1004移动至合适的位置处后反向旋转紧固螺钉1006进行固定，之后通过开启调节管1003底端的阀门1005，以实现加湿补水范围的调节功能，从而改善了发酵床的饲养环境，提高功能实用性；

且补水结构10内侧的床体1表面固定有温度感应器14，床体1的外侧壁上皆设置有矩形沉槽5，且矩形沉槽5的内部固定有圆形杆11，圆形杆11的表面悬挂有推拉帘4，且一侧的床体1表面皆设置有等间距的卡扣12，并且卡扣12与推拉帘4的表面相互卡合，用于拉动工作，床体1内部的顶端固定有温控箱17，且温控箱17的两端皆通过管道延伸至床体1的外部，并且温控箱17表面的中心位置处设置有输气管15，输气管15一侧的温控箱17表面安装有单片机13，该单片机13的型号可为SH69P25，且单片机13的输入端与温度感应器14的输出端电性连接，输气管15远离单片机13一侧的温控箱17表面安装有蓝牙模块16，该蓝牙模块16的型号可为CSR8610，且蓝牙模块16的输出端与单片机13的输入端电性连接，温控箱17内部的中心位置处固定有热风机18，该热风机18的型号可为SHD-30H2，且热风机18的输入端与单片机13的输出端电性连接，热风机18两侧的温控箱17内部皆固定有加热器19，该加热器19的型号可为CR20，且加热器19的输入端与单片机13的输出端电性连接，用于加热工作；

床体1顶端的两侧皆开设有换气口8，换气口8两侧的床体1表面皆开设有滑行槽6，且相邻滑行槽6之间的内侧壁上设置有阻挡板9，阻挡板9顶部的两侧皆螺纹连接有固定螺钉7，且固定螺钉7的一端贯穿阻挡板9并与床体1的表面螺纹连接，用于固定工作。

工作原理：使用时，外接电源，首先通过蓝牙模块16进行远程操控，使其在单片机13的作用下促使加热器19与热风机18工作将热气输送至床体1的内部，输送后通过温度感应器14进行温度检测，以维持床体1内部的环境，若需要进行加湿补水时，通过旋转紧固螺钉1006，使其与补水管1002相松弛，再通过拉动调节管1003，使其带动喷盘1004移动至合适的位置处后反向旋转紧固螺钉1006进行固定，之后通过开启调节管1003底端的阀门1005，以实现加湿补水范围的调节功能，从而改善了发酵床的饲养环境，若需要换气时，通过旋转固定螺钉7，使其与床体1的表面相松弛，再通过拉动阻挡板9，使其沿床体1表面的滑行槽6移动，致使气体经换气口8排出，实现了床体1内部气体的流动性，从而降低了发酵床使用时的感染，最后通过拉动推拉帘4，使其沿矩形沉槽5内部的圆形杆11滑动，再通过床体1表面的卡扣12进行固定，避免了发酵床使用时气味的外散，从而实现了环保的目的，最终完成发酵床的使用工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。