本实用新型公开了一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，包括节能机构、墙体、顶架和旋转机构，所述墙体的顶部设置有节能机构，所述墙体的顶部通过角钢固定有支撑杆，且支撑杆的底部通过固定有顶架，所述顶架顶部的一侧通过螺母固定有伺服电机，且伺服电机的输出端通过联轴器连接有皮带轮，所述皮带轮的另一端连接有绕线架。本实用新型通过设置有伺服电机、绕线架和钢丝绳，当装置工作一定的时间时，需要对除味滤芯进行更换，保证装置的除味效果，通过控制面板控制伺服电机工作，伺服电机通过联轴器带动皮带轮转动，皮带轮带动绕线架转动，使得钢丝绳在定滑轮上释放，缓慢将安装架从高处放下，达到方便更换除味滤芯和维护的目的。