1. 一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，包括节能机构（1）、墙体（5）、顶架（8）、旋转机构（9）和安装架（10），其特征在于：所述墙体（5）的顶部设置有节能机构（1），所述墙体（5）的顶部通过角钢固定有支撑杆（15），且支撑杆（15）的底部通过固定有顶架（8），所述顶架（8）顶部的一侧通过螺母固定有伺服电机（4），且伺服电机（4）的输出端通过联轴器连接有皮带轮（3），所述皮带轮（3）的另一端连接有绕线架（2），所述绕线架（2）通过螺母固定于顶架（8）的顶部，所述顶架（8）顶部的另一侧焊接有定滑轮（14），所述绕线架（2）上设置有钢丝绳（16），所述钢丝绳（16）的另一端铰接于安装架（10）顶部的两侧，所述钢丝绳（16）经过定滑轮（14）的顶部，所述安装架（10）的内部设置有旋转机构（9），所述旋转机构（9）的一侧设置有罩体（11），所述罩体（11）的顶部和底部分别设置有滚轮（17），且罩体（11）的内部设置有除味滤芯（13），所述除味滤芯（13）的一侧设置有叶片（12），所述墙体（5）的一侧通过角钢固定有控制面板（7），且控制面板（7）的内部设置有单片机（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述节能机构（1）从上到下依次设置有太阳能电池板（101）、底座（104）、外罩（103）和蓄电池（102），底座（104）设置于墙体（5）的顶部，底座（104）的顶部设置有太阳能电池板（101），外罩（103）通过角钢固定于安装架（10）顶部的中间位置处，外罩（103）的内部设置有蓄电池（102）。

3. 根据权利要求2所述的一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述底座（104）的顶部设置有卡槽，太阳能电池板（101）的底部设置有卡块，太阳能电池板（101）和底座（104）构成卡合结构。

4. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述旋转机构（9）从左到右依次设置有驱动电机（902）、固定架（904）、驱动轴（903）、第二连杆（908）、固定杆（901）、传动齿轮（905）、第一连杆（907）和转把（906），固定杆（901）通过角钢固定于安装架（10）的顶部，固定杆（901）的底部通过角钢固定有固定架（904），固定架（904）的一侧设置有驱动电机（902），驱动电机（902）的通过联轴器连接有驱动轴（903），驱动轴（903）的顶部穿过固定架（904）的内部，固定架（904）一端的一侧设置有传动齿轮（905），传动齿轮（905）的一侧设置有转把（906），转把（906）的一端铰接有第一连杆（907），第一连杆（907）的另一端铰接有第二连杆（908），第二连杆（908）的另一端铰接于固定架（904）的另一侧，固定架（904）和第二连杆（908）、第二连杆（908）和第一连杆（907）、第一连杆（907）和转把（906）固定连接。

5. 根据权利要求4所述的一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述驱动轴（903）的中间位置处设置有外螺纹齿，驱动轴（903）和传动齿轮（905）构成啮合结构。

6. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述除味滤芯（13）的底部设置有凸块，除味滤芯（13）和滚轮（17）构成活动结构。