一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置

技术领域

本实用新型涉及鸡舍设备技术领域，具体为一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置。

背景技术

鸡肉和鸡蛋一种受广大消费者青睐，随着市场消费者对鸡肉和鸡蛋的消费的增加，现目前养殖户基本上都是通过养殖舍大规模养殖肉鸡和蛋鸡。现有的养殖舍多采用砖墙、钢屋架或钢筋混凝土组合屋架、机平瓦或石棉瓦屋面等，由于商品化养殖规模大，日常会产生大量鸡粪粪便和遗落的动物饲料。鸡粪粪便的挥发气体、以及动物饲料变质的挥发气味等使有害物质的异味聚集成废气长时间在养殖舍内，这些废气会对被养殖的肉鸡蛋鸡及日常养殖的饲养员的眼、鼻、呼吸道等器官产生刺激作用，同时也会对心、肝、肺等内脏及神经系统产生有害影响，甚至造成急性或者慢性中毒，严重危害鸡群的健康生长，影响鸡肉品质，也危害饲养员的健康。

所以目前对日常养殖舍管理相对重视的养殖户除了保持养殖舍日常通风外，还进行除味以保证鸡群的正常的生长。但现今市场上的此类养殖舍除味装置还存在一定的问题和弊端，具体问题有以下几点：

- 现有的养殖舍除味装置安装一般在养殖舍的顶部，且安装的位置比较高，需要更换除味滤芯时比较麻烦；

- 目前的养殖舍除味装置在除味的过程中位置比较固定，不能进行多角度除味，除味效率低下；

- 目前的养殖舍除味装置安装在养殖舍的顶部，没有利用外界的清洁能源，需要耗费大量供电，不仅造成资源的浪费还增加了养殖户成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，包括节能机构、墙体、顶架和旋转机构，所述墙体的顶部设置有节能机构，所述墙体的顶部通过角钢固定有支撑杆，且支撑杆的底部通过固定有顶架，所述顶架顶部的一侧通过螺母固定有伺服电机，且伺服电机的输出端通过联轴器连接有皮带轮，所述皮带轮的另一端连接有绕线架，所述绕线架通过螺母固定于顶架的顶部，所述顶架顶部的另一侧焊接有定滑轮，所述绕线架上设置有钢丝绳，所述钢丝绳的另一端铰接于安装架顶部的两侧，所述钢丝绳经过定滑轮的顶部，所述安装架的内部设置有旋转机构，所述旋转机构的一侧设置有罩体，所述罩体的顶部和底部分别设置有滚轮，且罩体的内部设置有除味滤芯，所述除味滤芯的一侧设置有叶片，所述墙体的一侧通过角钢固定有控制面板，且控制面板的内部设置有单片机。

优选的，所述节能机构从上到下依次设置有太阳能电池板、底座、外罩和蓄电池，底座设置于墙体的顶部，底座的顶部设置有太阳能电池板，外罩通过角钢固定于安装架顶部的中间位置处，外罩的内部设置有蓄电池。

优选的，所述底座的顶部设置有卡槽，太阳能电池板的底部设置有卡块，太阳能电池板和底座构成卡合结构。

优选的，所述旋转机构从左到右依次设置有驱动电机、固定架、驱动轴、第二连杆、固定杆、传动齿轮、第一连杆和转把，固定杆通过角钢固定于安装架的顶部，固定杆的底部通过角钢固定有固定架，固定架的一侧设置有驱动电机，驱动电机的通过联轴器连接有驱动轴，驱动轴的顶部穿过固定架的内部，固定架一端的一侧设置有传动齿轮，传动齿轮的一侧设置有转把，转把的一端铰接有第一连杆，第一连杆的另一端铰接有第二连杆，第二连杆的另一端铰接于固定架的另一侧，固定架和第二连杆、第二连杆和第一连杆、第一连杆和转把固定连接。

优选的，所述驱动轴的中间位置处设置有外螺纹齿，驱动轴和传动齿轮构成啮合结构。

优选的，所述除味滤芯的底部设置有凸块，除味滤芯和滚轮构成活动结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该养殖舍除味装置结构合理，具有以下优点：

- 通过设置有伺服电机、绕线架和钢丝绳，当装置工作一定的时间时，需要对除味滤芯进行更换，保证装置的除味效果，通过控制面板控制伺服电机工作，伺服电机通过联轴器带动皮带轮转动，皮带轮带动绕线架转动，使得钢丝绳在定滑轮上释放，缓慢将安装架从高处放下，达到方便更换除味滤芯和维护的目的；

- 通过设置有旋转机构，控制旋转机构工作，驱动电机转动通过联轴器带动驱动轴转动，驱动轴通过外螺纹齿带动传动齿轮转动，传动齿轮上的转把带动第一连杆和第二连杆运动，从而实现了罩体的左右摆动，达到多方位除味的目的，提高除味效率；

- 通过设置有节能机构，当阳光充足的时候可通过节能机构，通过底座顶部的太阳能电池板将太阳能转化为电能储存到蓄电池中，同时蓄电池可直接对用电设备直接进行供电，达到节约能源、保护环境、节约成本的目的。

附图说明

图1为本实用新型养殖舍除味装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型养殖舍除味装置的罩体侧视结构示意图；

图3为本实用新型养殖舍除味装置的旋转机构俯视结构示意图；

图4为本实用新型养殖舍除味装置的系统框图。

图中：1、节能机构；101、太阳能电池板；102、蓄电池；103、外罩；104、底座；2、绕线架；3、皮带轮；4、伺服电机；5、墙体；6、单片机；7、控制面板；8、顶架；9、旋转机构；901、固定杆；902、驱动电机；903、驱动轴；904、固定架；905、传动齿轮；906、转把；907、第一连杆；908、第二连杆；10、安装架；11、罩体；12、叶片；13、除味滤芯；14、定滑轮；15、支撑杆；16、钢丝绳；17、滚轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于蛋鸡或肉鸡养殖舍除味装置，包括节能机构1、墙体5、顶架8和旋转机构9，墙体5的顶部设置有节能机构1，节能机构1从上到下依次设置有太阳能电池板101、底座104、外罩103和蓄电池102，底座104设置于墙体5的顶部，底座104的顶部设置有太阳能电池板101，外罩103通过角钢固定于安装架10顶部的中间位置处，外罩103的内部设置有蓄电池102，底座104的顶部设置有卡槽，太阳能电池板101的底部设置有卡块，太阳能电池板101和底座104构成卡合结构；

使用时，当阳光充足的时候可通过节能机构1，通过底座104顶部的太阳能电池板101将太阳能转化为电能储存到蓄电池102中，同时蓄电池102可直接对用电设备直接进行供电，达到节约能源保护环境、节约成本的目的；

墙体5的顶部通过角钢固定有支撑杆15，且支撑杆15的底部通过固定有顶架8，顶架8顶部的一侧通过螺母固定有伺服电机4，该伺服电机4的型号可为ASD-A2，且伺服电机4的输出端通过联轴器连接有皮带轮3，皮带轮3的另一端连接有绕线架2，绕线架2通过螺母固定于顶架8的顶部，顶架8顶部的另一侧焊接有定滑轮14，绕线架2上设置有钢丝绳16，钢丝绳16的另一端铰接于安装架10顶部的两侧，钢丝绳16经过定滑轮14的顶部，安装架10的内部设置有旋转机构9，旋转机构9从左到右依次设置有驱动电机902、固定架904、驱动轴903、第二连杆908、固定杆901、传动齿轮905、第一连杆907和转把906，该驱动轴903的型号可为Y90L-2，固定杆901通过角钢固定于安装架10的顶部，固定杆901的底部通过角钢固定有固定架904，固定架904的一侧设置有驱动电机902，驱动电机902的通过联轴器连接有驱动轴903，驱动轴903的顶部穿过固定架904的内部，固定架904一端的一侧设置有传动齿轮905，传动齿轮905的一侧设置有转把906，转把906的一端铰接有第一连杆907，第一连杆907的另一端铰接有第二连杆908，第二连杆908的另一端铰接于固定架904的另一侧，固定架904和第二连杆908、第二连杆908和第一连杆907、第一连杆907和转把906固定连接，驱动轴903的中间位置处设置有外螺纹齿，驱动轴903和传动齿轮905构成啮合结构；

使用时，驱动电机902转动通过联轴器带动驱动轴903转动，驱动轴903通过外螺纹齿带动传动齿轮905转动，传动齿轮905上的转把906带动第一连杆907和第二连杆908运动，从而实现了罩体11的左右摆动，达到多方位除味的目的，提高除味效率；

旋转机构9的一侧设置有罩体11，罩体11的顶部和底部分别设置有滚轮17，且罩体11的内部设置有除味滤芯13，除味滤芯13的底部设置有凸块，除味滤芯13和滚轮17构成活动结构，便于除味滤芯13的安装；

除味滤芯13的一侧设置有叶片12，墙体5的一侧通过角钢固定有控制面板7，该控制面板7的型号可为MAM-330，且控制面板7的内部设置有单片机6；

控制面板7的输出端通过导线与单片机6的输入端固定连接，单片机6的输出端通过导线与伺服电机4和驱动电机902的输入端固定连接。

工作原理：使用时，将装置安装于墙体5的顶部，通过操控控制面板7，控制面板7将控制信号传给单片机6，单片机6控制旋转机构9工作，驱动电机902转动通过联轴器带动驱动轴903转动，驱动轴903带动叶片12转动，将空气通过除味滤芯13从罩体11中排出达到除味的目的，同时驱动轴903通过外螺纹齿带动传动齿轮905转动，传动齿轮905上的转把906带动第一连杆907和第二连杆908运动，从而实现了罩体11的左右摆动，达到多方位除味的目的，提高除味效率，当装置工作一定的时间时，需要对除味滤芯13进行更换，保证装置的除味效果，通过控制面板7控制伺服电机4工作，伺服电机4通过联轴器带动皮带轮3转动，皮带轮3带动绕线架2转动，使得钢丝绳16在定滑轮14上释放，缓慢将安装架10从高处放下，达到更换除味滤芯13和维护的目的，当阳光充足的时候可通过节能机构1，通过底座104顶部的太阳能电池板101将太阳能转化为电能储存到蓄电池102中，同时蓄电池102可直接对用电设备直接进行供电，达到节约能源、保护环境、节约成本的目的。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。