1. 一种高效水化反应器，其特征在于，包括为中空罐体的主体以及设置在所述主体内的：

进油管，所述进油管与所述主体的外部连通；

换热组件，固定在所述主体内，用于容纳和供换热介质通过；

搅拌组件，包括搅拌轴和搅拌桨，所述搅拌轴与所述中空罐体同轴且能够转动，所述搅拌桨固定在所述搅拌轴上；

进水组件，包括进水管、出水孔以及散水器，所述进水管与所述主体的外部连通；所述出水孔设置在所述进水管上，所述出水孔靠近所述主体的顶端且朝向所述主体的底部，所述散水器位于所述出水孔的下方与所述出水孔对应，所述散水器被配置为将从对应的所述出水孔流出的水均匀向所述散水器的四周散开。

2. 根据权利要求1所述的高效水化反应器，其特征在于，所述进水管包括位于所述主体内的环形盘管，所述进水组件包括多个设置在所述环形盘管上的出水孔，所述散水器与所述出水孔一一对应。

3. 3、根据权利要求2所述的高效水化反应器，其特征在于，所述出水孔等间隔的设置在所述环形盘管上。

4. 根据权利要求1所述的高效水化反应器，其特征在于，所述散水器通过支架固定在所述进水管或所述主体的内壁上。

5. 根据权利要求4所述的高效水化反应器，其特征在于，所述散水器朝向所述出水孔的一端为散水端，所述散水端为球顶面，所述球顶面的中心被配置为水流落点。

6. 根据权利要求5所述的高效水化反应器，其特征在于，所述散水端上均匀设置有多个延伸至散水端边沿的导流槽。

7. 根据权利要求6所述的高效水化反应器，其特征在于，所述导流槽沿母线延伸至散水端边沿。

8. 根据权利要求6所述的高效水化反应器，其特征在于，所述多个导流槽在所述散水端上顺时针或逆时针偏斜。

9. 根据权利要求8所述的高效水化反应器，其特征在于，所述导流槽为弧形。

10. 根据权利要求8或9所述的高效水化反应器，其特征在于，所述散水器为球顶形的散水盘，所述散水器背离所述出水孔的一端的中心位置与所述支架转动连接，在所述水流沿所述导流槽流动时，所述散水器被配置为能够被水流推动转动。