1. 防腐涂料喷涂装置，包括主体箱（1）、连动结构（2）、控制面板（3）、喷头（5）以及进料槽（12），其特征在于：所述主体箱（1）的内部安装有储存箱（10），且储存箱（10）的内部铰接有转杆（17），所述储存箱（10）顶部的一端安装有连动结构（2），且连动结构（2）的一端延伸至主体箱（1）的外部，所述主体箱（1）内部的底端固定有水泵（18），且水泵（18）的输入端与储存箱（10）相互连通，所述水泵（18）的输出端安装有软管（8），且软管（8）的一端延伸至主体箱（1）的外部，并且主体箱（1）外部的软管（8）一端固定有供给管（7），所述供给管（7）远离软管（8）的一端安装有喷头（5），所述供给管（7）一侧的主体箱（1）表面固定有夹持结构（6），所述主体箱（1）顶部的一端焊接有把手（4），所述主体箱（1）表面的一侧安装有控制面板（3），且控制面板（3）内部单片机的输出端分别与喷头（5）以及水泵（18）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的防腐涂料喷涂装置，其特征在于：所述主体箱（1）顶部的一端安装有进料槽（12），且进料槽（12）的底端通过管道与搅拌桨（11）相互连通，所述进料槽（12）的内部设置有支撑凹块（14），且支撑凹块（14）的上方设置有密封盖（13），所述支撑凹块（14）一侧的进料槽（12）内部安装有筛板（15），且筛板（15）的底端固定有等间距的料渣袋（16）。

3. 根据权利要求1所述的防腐涂料喷涂装置，其特征在于：所述连动结构（2）的内部依次设置有定位条（201）、移动槽（202）、限位块（203）、齿块（204）、凹形齿轮盘（205）、滑块（206）、拉杆（207）以及握柄（208），所述定位条（201）的内部设置有移动槽（202），且移动槽（202）的内部设置有拉杆（207），并且拉杆（207）的一端延伸至主体箱（1）的外部，所述拉杆（207）的一端焊接有握柄（208）。

4. 根据权利要求1所述的防腐涂料喷涂装置，其特征在于：所述拉杆（207）的顶端设置有等间距的滑块（206），所述拉杆（207）远离握柄（208）一端的移动槽（202）内部安装有限位块（203），所述拉杆（207）的底端固定有等间距的齿块（204），且齿块（204）位置处的转杆（17）表面固定有凹形齿轮盘（205），并且凹形齿轮盘（205）与齿块（204）相互啮合。

5. 根据权利要求4所述的防腐涂料喷涂装置，其特征在于：所述夹持结构（6）的内部依次设置有夹片（601）、连接块（602）、短柱（603）、弹簧（604）以及斜板（605），所述夹片（601）一侧的两端皆固定有连接块（602），且连接块（602）一端的中心位置处焊接有短柱（603），并且短柱（603）的的两侧皆设置有斜板（605），所述短柱（603）的两侧皆固定有弹簧（604），且弹簧（604）远离短柱（603）的一端与斜板（605）的一侧固定连接。

6. 根据权利要求1所述的防腐涂料喷涂装置，其特征在于：所述转杆（17）的两端皆套装有减压杆（9），且减压杆（9）的表面均匀固定有搅拌桨（11）。