1. 滚筒式涂料烘干机，包括支撑架（1）、滚筒（7）、螺旋叶片（8）、底板（24）和控制面板（26），其特征在于：所述支撑架（1）的下方设置有底板（24），且底板（24）顶端的两侧皆固定有支撑杆（17），并且支撑杆（17）的顶端与支撑架（1）的底端固定连接，所述支撑架（1）的侧壁上设置有滚筒（7），且滚筒（7）的表面固定有大齿轮（25），所述底板（24）的顶端设置有小齿轮（21），且小齿轮（21）与大齿轮（25）相互啮合，所述支撑架（1）远离进料口（5）的一侧安装有出料口（16），且出料口（16）上方的支撑架（1）表面固定有搅拌电机（14），所述搅拌电机（14）的输出端通过联轴器安装有搅拌转轴（13），且搅拌转轴（13）延伸至支撑架（1）的内部并与支撑架（1）的内侧壁相铰接，所述搅拌转轴（13）的表面焊接有螺旋叶片（8），且螺旋叶片（8）下方的滚筒（7）内部固定有下料电机（2），并且下料电机（2）的输出端通过联轴器安装有丝杆（15），所述底板（24）的表面安装有控制面板（26），且控制面板（26）内部单片机的输出端分别与下料电机（2）、热风机（4）、引风机（12）、搅拌电机（14）以及驱动电机（22）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的滚筒式涂料烘干机，其特征在于：所述支撑架（1）的外侧壁上安装有进料口（5），且进料口（5）与滚筒（7）内部相连通，所述进料口（5）下方的支撑架（1）侧壁上固定有热风机（4），且热风机（4）与滚筒（7）通过热风管（3）相连通。

3. 根据权利要求1所述的滚筒式涂料烘干机，其特征在于：所述引风机（12）一侧的支撑架（1）顶端安装有处理箱（9），且处理箱（9）与引风机（12）的输出端通过管道相连通，所述处理箱（9）的内部分别设置有石灰层（10）与活性炭层（11）。

4. 根据权利要求1所述的滚筒式涂料烘干机，其特征在于：所述丝杆（15）的表面螺纹连接有螺纹套（23），且螺纹套（23）的表面固定有推料杆（6），并且推料杆（6）的一侧与滚筒（7）的内侧壁相接触，所述支撑架（1）的顶端固定有引风机（12），且引风机（12）的输入端通过管道与滚筒（7）内部相连通。

5. 根据权利要求1所述的滚筒式涂料烘干机，其特征在于：所述小齿轮（21）一侧的底板（24）顶端固定有驱动电机（22），且驱动电机（22）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（20），所述小齿轮（21）远离驱动电机（22）的一侧安装有固定架（19），且固定架（19）的侧壁与驱动转轴（20）的一端相铰接。

6. 根据权利要求1所述的滚筒式涂料烘干机，其特征在于：所述小齿轮（21）两侧的底板（24）顶端皆安装有托轮（18），且托轮（18）的表面与滚筒（7）的表面相接触。