1. 具有加热机构的涂料喷枪，包括枪体（1）、枪槽（8）、喷嘴（10）、蓄液室（13）和控制面板（16），其特征在于：所述枪体（1）内部的一端设有枪槽（8），且枪槽（8）内部的一侧设有净化室（4），并且净化室（4）一侧的内壁上设有鼓风机（3），所述净化室（4）一侧的枪槽（8）内部设有蓄液室（13），且蓄液室（13）远离净化室（4）一侧的枪槽（8）内部设有动力腔体（9），所述枪体（1）一侧的外壁上安装有喷嘴（10），且喷嘴（10）的外侧设有雾化结构（11），并且枪体（1）顶端的中心位置处设有注液口（7），注液口（7）的底端延伸至蓄液室（13）的内部，所述注液口（7）一侧的枪体（1）顶端设有排气口（5），排气口（5）的底端延伸至净化室（4）的内部，且枪体（1）远离喷嘴（10）一侧的外壁上设有进气口（2），进气口（2）的一端延伸至净化室（4）的内部，并且枪体（1）表面的一侧设有控制面板（16），控制面板（16）内部单片机的输出端与鼓风机（3）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的具有加热机构的涂料喷枪，其特征在于：所述鼓风机（3）一侧的净化室（4）内壁上设有环形连动框（17），且环形连动框（17）的内侧固定有活性炭吸附网（18）。

3. 根据权利要求1所述的具有加热机构的涂料喷枪，其特征在于：所述动力腔体（9）内部的中心位置处设有自吸泵（12），自吸泵（12）的一端通过导管延伸至蓄液室（13）的底部，自吸泵（12）的另一端通过导管延伸至喷嘴（10）的内部。

4. 根据权利要求1所述的具有加热机构的涂料喷枪，其特征在于：所述雾化结构（11）的内部依次设有紧固块（1101）、雾化凸罩（1102）、密封圈（1103）以及雾化网体（1104），所述喷嘴（10）的外侧设有雾化凸罩（1102），且雾化凸罩（1102）的两内侧壁上皆设有紧固块（1101），紧固块（1101）的一端与喷嘴（10）的外壁固定连接，并且紧固块（1101）一侧的雾化凸罩（1102）内壁上设有密封圈（1103），密封圈（1103）远离紧固块（1101）一侧的雾化凸罩（1102）内壁上固定于雾化网体（1104）。

5. 根据权利要求1所述的具有加热机构的涂料喷枪，其特征在于：所述蓄液室（13）内部的中心位置处设有环形加热管（14），且环形加热管（14）的两外侧壁上皆设有连接头（6），连接头（6）的一端与蓄液室（13）的内壁固定连接，并且环形加热管（14）一侧的蓄液室（13）内壁上设有温度传感器（15）。

6. 根据权利要求2所述的具有加热机构的涂料喷枪，其特征在于：所述环形连动框（17）远离鼓风机（3）一侧的内壁上设有两组支撑块（20），且支撑块（20）一侧的外壁上皆设有扣槽（19），并且扣槽（19）的内部设有扣块（21），扣块（21）的一端延伸至扣槽（19）的外部并与环形连动框（17）的外壁固定连接。