具有加热机构的涂料喷枪

技术领域

本实用新型涉及喷枪技术领域，具体为具有加热机构的涂料喷枪。

背景技术

涂料是油漆的一种，主要喷涂于物体的表面，主要起到防护与装饰的作用，目前市内装潢对墙面的最后处理为喷涂一层涂料，为使其快速喷涂于墙面之上，因此需使用到相应的涂料喷枪。

目前市面上的喷枪多种多样，但功能性较为单一，还存在一定的问题，已逐渐无法满足人们的需求，具体问题有以下几点：

- 传统的此类喷枪不便于对涂料进行加热处理，导致涂料内部的活性分子较低，易出现凝结的现象；

- 传统的此类喷枪不便于对涂料所散发出的气体进行净化处理，易对环境造成严重的污染；

- 传统的此类喷枪不便于对喷嘴所喷出的涂料进行雾化处理，难以使物料均匀喷涂至物体的表面，影响喷涂效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供具有加热机构的涂料喷枪，以解决上述背景技术中提出喷枪不便于对涂料进行加热处理、不便于对涂料所散发出的气体进行净化处理以及不便于对喷嘴所喷出的涂料进行雾化处理的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：具有加热机构的涂料喷枪，包括枪体、枪槽、喷嘴、蓄液室和控制面板，所述枪体内部的一端设有枪槽，且枪槽内部的一侧设有净化室，并且净化室一侧的内壁上设有鼓风机，所述净化室一侧的枪槽内部设有蓄液室，且蓄液室远离净化室一侧的枪槽内部设有动力腔体，所述枪体一侧的外壁上安装有喷嘴，且喷嘴的外侧设有雾化结构，并且枪体顶端的中心位置处设有注液口，注液口的底端延伸至蓄液室的内部，所述注液口一侧的枪体顶端设有排气口，排气口的底端延伸至净化室的内部，且枪体远离喷嘴一侧的外壁上设有进气口，进气口的一端延伸至净化室的内部，并且枪体表面的一侧设有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与鼓风机的输入端电性连接。

优选的，所述鼓风机一侧的净化室内壁上设有环形连动框，且环形连动框的内侧固定有活性炭吸附网。

优选的，所述动力腔体内部的中心位置处设有自吸泵，自吸泵的一端通过导管延伸至蓄液室的底部，自吸泵的另一端通过导管延伸至喷嘴的内部。

优选的，所述雾化结构的内部依次设有紧固块、雾化凸罩、密封圈以及雾化网体，所述喷嘴的外侧设有雾化凸罩，且雾化凸罩的两内侧壁上皆设有紧固块，紧固块的一端与喷嘴的外壁固定连接，并且紧固块一侧的雾化凸罩内壁上设有密封圈，密封圈远离紧固块一侧的雾化凸罩内壁上固定于雾化网体。

优选的，所述蓄液室内部的中心位置处设有环形加热管，且环形加热管的两外侧壁上皆设有连接头，连接头的一端与蓄液室的内壁固定连接，并且环形加热管一侧的蓄液室内壁上设有温度传感器。

优选的，所述环形连动框远离鼓风机一侧的内壁上设有两组支撑块，且支撑块一侧的外壁上皆设有扣槽，并且扣槽的内部设有扣块，扣块的一端延伸至扣槽的外部并与环形连动框的外壁固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该具有加热机构的涂料喷枪不仅避免了喷枪使用时涂料出现凝结的现象，降低了喷枪使用时对环境造成的污染，而且提高了喷枪使用时的喷涂效果；

- 通过设置有连接头、环形加热管以及温度传感器，通过连接头将环形加热管固定设置于蓄液室的内部，再通过操作控制面板打开环形加热管，使其对蓄液室内部的涂料均匀加热，同时温度传感器会实时监测其温度，相关数据会反馈至控制面板，以便对其加热功率进行调节，实现了喷枪对涂料的加热功能，从而避免了喷枪使用时涂料出现凝结的现象；

- 通过设置有进气口、鼓风机、排气口、环形连动框、活性炭吸附网、扣槽、支撑块以及扣块，通过将扣块扣入至扣槽的内部，使环形连动框紧密贴合于支撑块的外壁，再通过操作控制面板打开鼓风机，使外界气体由进气口引入至净化室的内部，经活性炭吸附网对其进行过滤过，并由排气口排出，实现了喷枪对气体的净化功能，从而降低了喷枪使用时对环境造成的污染；

- 通过设置有紧固块、雾化凸罩、密封圈以及雾化网体，通过紧固块将雾化凸罩固定设置于喷嘴的外侧，经密封圈对喷嘴所喷出的涂料进行限位后，并由雾化网体将其雾化处理，以便于涂料均匀喷涂于物体的表面，从而提高了喷枪使用时的喷涂效果。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型侧视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型雾化结构剖视放大结构示意图；

图5为本实用新型系统框架结构示意图。

图中：1、枪体；2、进气口；3、鼓风机；4、净化室；5、排气口；6、连接头；7、注液口；8、枪槽；9、动力腔体；10、喷嘴；11、雾化结构；1101、紧固块；1102、雾化凸罩；1103、密封圈；1104、雾化网体；12、自吸泵；13、蓄液室；14、环形加热管；15、温度传感器；16、控制面板；17、环形连动框；18、活性炭吸附网；19、扣槽；20、支撑块；21、扣块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：具有加热机构的涂料喷枪，包括枪体1、枪槽8、喷嘴10、蓄液室13和控制面板16，枪体1内部的一端设有枪槽8，且枪槽8内部的一侧设有净化室4，并且净化室4一侧的内壁上设有鼓风机3，该鼓风机3的型号可为BX-472，鼓风机3一侧的净化室4内壁上设有环形连动框17，且环形连动框17的内侧固定有活性炭吸附网18，环形连动框17远离鼓风机3一侧的内壁上设有两组支撑块20，且支撑块20一侧的外壁上皆设有扣槽19，并且扣槽19的内部设有扣块21，扣块21的一端延伸至扣槽19的外部并与环形连动框17的外壁固定连接，以便于对气体进行净化处理；

净化室4一侧的枪槽8内部设有蓄液室13，蓄液室13内部的中心位置处设有环形加热管14，该环形加热管14的型号可为FCD-HM50GI，环形加热管14的输入端与控制面板16内部单片机的输出端电性连接，且环形加热管14的两外侧壁上皆设有连接头6，连接头6的一端与蓄液室13的内壁固定连接，并且环形加热管14一侧的蓄液室13内壁上设有温度传感器15，该温度传感器15的型号可为PT100，温度传感器15的输出端与控制面板16内部单片机的输入端电性连接，以便于对蓄液室13内部的涂料进行加热处理；

且蓄液室13远离净化室4一侧的枪槽8内部设有动力腔体9，动力腔体9内部的中心位置处设有自吸泵12，该自吸泵12的型号可为150QJ20-54/9，自吸泵12的输入端与控制面板16内部单片机的输出端电性连接，自吸泵12的一端通过导管延伸至蓄液室13的底部，自吸泵12的另一端通过导管延伸至喷嘴10的内部，以便于将蓄液室13内部的涂料输送至喷嘴10的内部；

枪体1一侧的外壁上安装有喷嘴10，且喷嘴10的外侧设有雾化结构11，雾化结构11的内部依次设有紧固块1101、雾化凸罩1102、密封圈1103以及雾化网体1104，喷嘴10的外侧设有雾化凸罩1102，且雾化凸罩1102的两内侧壁上皆设有紧固块1101，紧固块1101的一端与喷嘴10的外壁固定连接，并且紧固块1101一侧的雾化凸罩1102内壁上设有密封圈1103，密封圈1103远离紧固块1101一侧的雾化凸罩1102内壁上固定于雾化网体1104；

通过紧固块1101将雾化凸罩1102固定设置于喷嘴10的外侧，经密封圈1103对喷嘴10所喷出的涂料进行限位后，并由雾化网体1104将其雾化处理，以便于涂料均匀喷涂于物体的表面，提高对物体的喷涂效果；

并且枪体1顶端的中心位置处设有注液口7，注液口7的底端延伸至蓄液室13的内部，注液口7一侧的枪体1顶端设有排气口5，排气口5的底端延伸至净化室4的内部，且枪体1远离喷嘴10一侧的外壁上设有进气口2，进气口2的一端延伸至净化室4的内部，并且枪体1表面的一侧设有控制面板16，该控制面板16的型号可为GC-1，控制面板16内部单片机的输出端与鼓风机3的输入端电性连接。

工作原理：当喷枪使用时，首先由注液口7将涂料注入至蓄液室13的内部，通过连接头6将环形加热管14固定设置于蓄液室13的内部，再通过操作控制面板16打开环形加热管14，使其对蓄液室13内部的涂料均匀加热，同时温度传感器15会实时监测其温度，相关数据会反馈至控制面板16，以便对其加热功率进行调节，确保了涂料内部的分子为活性状态，避免涂料出现凝结的现象，之后通过操作控制面板16打开自吸泵12，使其将蓄液室13内部的涂料输送至喷嘴10的内部进行喷涂，再通过紧固块1101将雾化凸罩1102固定设置于喷嘴10的外侧，经密封圈1103对喷嘴10所喷出的涂料进行限位后，并由雾化网体1104将其雾化处理，以便于涂料均匀喷涂于物体的表面，提高对物体的喷涂效果，最后通过将扣块21扣入至扣槽19的内部，使环形连动框17紧密贴合于支撑块20的外壁，再通过操作控制面板16打开鼓风机3，使外界气体由进气口2引入至净化室4的内部，经活性炭吸附网18对其进行过滤过，并由排气口5排出，以便对气体进行净化处理，降低对环境造成的污染，从而完成喷枪的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。