1. 一种环保舒适型猪舍，包括猪圈（1）、运动场（2）、消毒水坑（10）和发酵池（14），其特征在于：所述猪圈（1）内腔的一侧设置有仔猪房（5），且仔猪房（5）配套设置有第三预留门（9），所述仔猪房（5）的一侧设置有料槽（16），且猪圈（1）内腔的另一侧设置有饮水器（18）和卡槽（12），所述卡槽（12）的上表面卡接有漏粪板（4），且卡槽（12）的底部开设有预留孔（11），所述预留孔（11）的内表面通过排粪管（7）连通有盖板（6），且盖板（6）卡接于发酵池（14）的顶部。

2. 根据权利要求1所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述猪圈（1）为两排对称设置，且两排猪圈（1）之间形成过道，猪圈（1）靠近过道的一侧设置有第二预留门（8），同时，每排猪圈（1）的数量均为三个，且六个猪圈（1）组成猪舍。

3. 根据权利要求2所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述过道的两端均设置有隔板（15），且位于过道左侧的隔板（15），其内表面设置有第一预留门（3）。

4. 根据权利要求1或2所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述运动场（2）设置于猪舍的外侧，运动场（2）的外侧为倾斜设置，且倾斜角度为百分之三到百分之五，同时，运动场（2）内还设置有多个可移动的舍外料槽（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述发酵池（14）为长方形结构，且发酵池（14）的内表面涂设有聚四氟乙烯防水涂层（13）。

6. 根据权利要求1所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述排粪管（7）的坡度为百分之三到百分之五，且每个排粪管（7）的外表面均通过管道连通一个干湿分离机（17）。

7. 根据权利要求1所述的一种环保舒适型猪舍，其特征在于：所述运动场（2）与消毒水坑（10）之间通过进出通道（20）连通，且消毒水坑（10）边缘与进出通道（20）的底部均设置有漏水槽（21），同时，漏水槽（21）的底部通过管道与盖板（6）连通。