一种环保舒适型猪舍

技术领域

本实用新型涉及猪舍技术领域，具体为一种环保舒适型猪舍。

背景技术

猪舍是饲养猪群的建筑物，根据饲养目的不同，可分为种猪舍、妊娠猪舍、分娩猪舍、育成猪舍、育肥猪舍等，喂饲和饮水一般在舍内进行，舍外留有猪群运动场或粪便通道，舍内用隔墙或隔栏分开，但现有的猪舍其粪便不好清理，且清理后的粪便得不到有效利用，导致资源的浪费；此外对猪的福利不够重视，不能经常为猪的运动和清洗消毒，为此，我们提出一种环保舒适型猪舍。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种环保舒适型猪舍，具备方便清理粪便，并可对清理后的粪便进行有效利用的优点，并且实现了猪在养殖场的运动福利，实现了对猪的清洗消毒。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种环保舒适型猪舍，包括猪圈、运动场、消毒水坑和发酵池，所述猪圈内腔的一侧设置有仔猪房，且仔猪房配套设置有第三预留门，所述仔猪房的一侧设置有料槽，且猪圈内腔的另一侧设置有饮水器和卡槽，所述卡槽的上表面卡接有漏粪板，且卡槽的底部开设有预留孔，所述预留孔的内表面通过排粪管连通有盖板，且盖板卡接于发酵池的顶部。

优选的，所述猪圈为两排对称设置，且两排猪圈之间形成过道，猪圈靠近过道的一侧设置有第二预留门，同时，每排猪圈的数量均为三个，且六个猪圈组成猪舍。

优选的，所述过道的两端均设置有隔板，且位于过道左侧的隔板，其内表面设置有第一预留门。

优选的，所述运动场设置于猪舍的外侧，运动场的外侧为倾斜设置，且倾斜角度为百分之三到百分之五，同时，运动场内还设置有多个可移动的舍外料槽。

优选的，所述发酵池为长方形结构，且发酵池的内表面涂设有聚四氟乙烯防水涂层。

优选的，所述排粪管的坡度为百分之三到百分之五，且每个排粪管的外表面均通过管道连通一个干湿分离机。

优选的，所述运动场与消毒水坑之间通过进出通道连通，且消毒水坑边缘与进出通道的底部均设置有漏水槽，同时，漏水槽的底部通过管道与盖板连通。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

（一）本实用新型在猪圈内腔的另一侧设置了卡槽，并通过漏粪板、预留孔和排粪管的作用，工作人员通过外置的水管向猪圈内喷水，将粪便冲到漏粪板处，并最终将粪便冲到排粪管内，将预留孔与盖板之间通过排粪管连通，且盖板卡接于发酵池的顶部，可使冲到排粪管内的粪便进入发酵池内，可发酵产生沼气，并利用沼气发电，降低了对市电的消耗，节约资源。也可将发酵后的粪便当做生物肥给农作物施肥，降低了化肥的使用量。通过以上结构的配合，使本猪舍具有方便清理粪便，并可对清理后的粪便进行有效利用的优点，解决了现有的猪舍其粪便不好清理，且清理后的粪便得不到有效利用，导致资源浪费的问题。

（二）本实用新型设计了运动场和消毒水坑，使猪有广阔的空间进行自由活动，活动完后还可以进行清洗消毒，为猪提供了舒适的生长环境，注重动物福利。

附图说明

图1为本实用新型俯视结构示意图；

图2为本实用新型发酵池剖视结构示意图。

图中：1猪圈、2运动场、3第一预留门、4漏粪板、5仔猪房、6盖板、7排粪管、8第二预留门、9第三预留门、10消毒水坑、11预留孔、12卡槽、13聚四氟乙烯防水涂层、14发酵池、15隔板、16料槽、17干湿分离机、18饮水器、19舍外料槽、20进出通道、21漏水槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

本实用新型的猪圈1、运动场2、第一预留门3、漏粪板4、仔猪房5、盖板6、排粪管7、第二预留门8、第三预留门9、消毒水坑10、预留孔11、卡槽12、聚四氟乙烯防水涂层13、发酵池14、隔板15、料槽16、干湿分离机17、饮水器18、舍外料槽19、进出通道20和漏水槽21部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

请参阅图1-2，一种环保舒适型猪舍，包括猪圈1、运动场2、消毒水坑10和发酵池14，猪圈1为两排对称设置，且两排猪圈1之间形成过道，猪圈1靠近过道的一侧设置有第二预留门8，同时，每排猪圈1的数量均为三个，且六个猪圈1组成猪舍，过道的两端均设置有隔板15，且位于过道左侧的隔板15，其内表面设置有第一预留门3，运动场2设置于猪舍的外侧，运动场2的外侧为倾斜设置，且倾斜角度为百分之三到百分之五，同时，运动场2内还设置有多个可移动的舍外料槽19，运动场2与消毒水坑10之间通过进出通道20连通，且消毒水坑10边缘和进出通道20的底部均设置有漏水槽21，同时，漏水槽21的底部通过管道与盖板6连通，可方便消毒后的水体流出以及方便冲洗运动场2表面的粪便，猪圈1内腔的一侧设置有仔猪房5，且仔猪房5配套设置有第三预留门9，可实现仔猪与大猪的分离目的，仔猪房5的一侧设置有料槽16，且猪圈1内腔的另一侧设置有饮水器18和卡槽12，卡槽12的上表面卡接有漏粪板4，且卡槽12的底部开设有预留孔11，预留孔11的内表面通过排粪管7连通有盖板6，人们采用外置的水管向猪圈1内喷水，将粪便冲到漏粪板4处，并最终将粪便冲到排粪管7内，且盖板6卡接于发酵池14的顶部，可使冲到排粪管7内的粪便进入发酵池14内，可发酵产生沼气，并利用沼气发电，降低了对市电的消耗，也可将发酵后的粪便当做化肥给农作物施肥，降低了化肥的使用量，排粪管7的坡度为百分之三到百分之五，且每个排粪管7的外表面均通过管道连通一个干湿分离机17，干湿分离机17可以选用XLC-16型的斜筛式固液分离机，分离粪便液体和粪便固体，可对粪便进行干燥处理，且固体加菌种发酵制成有机肥，并使液体进入发酵池14内，发酵池14为长方形结构，且发酵池14的内表面涂设有聚四氟乙烯防水涂层13，可提高发酵池14的防水效果。

使用时，在猪圈1内腔的另一侧设置了卡槽12，并通过漏粪板4、预留孔11和排粪管7的作用，人们采用外置的水管向猪圈1内喷水，将粪便冲到漏粪板4处，并最终将粪便冲到排粪管7内，将预留孔11与盖板6之间通过排粪管7连通，且盖板6卡接于发酵池14的顶部，可使冲到排粪管7内的粪便进入发酵池14内，可发酵产生沼气，并利用沼气发电，降低了对市电的消耗，也可将发酵后的粪便当做化肥给农作物施肥，降低了化肥的使用量，通过以上结构的配合，使本猪舍具有方便清理粪便，并可对清理后的粪便进行有效利用的优点，解决了现有的猪舍其粪便不好清理，且清理后的粪便得不到有效利用，导致资源浪费的问题。

综上所述：该环保舒适型猪舍，在猪圈1内腔的另一侧设置了卡槽12，并通过漏粪板4、预留孔11和排粪管7以及盖板6和发酵池14的作用，可使本猪舍具有方便清理粪便，并可对清理后的粪便进行有效利用的优点，解决了现有的猪舍其粪便不好清理，且清理后的粪便得不到有效利用，导致资源浪费的问题。该环保舒适型猪舍还设计了运动场和消毒水坑，使猪有广阔的空间进行自由活动，活动完后还可以进行清洗消毒，为猪提供了舒适的生长环境，注重动物福利。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。