1. 一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，包括上部开口的箱体，所述箱体一侧箱板为可拆卸箱板，所述箱体内设有至少4层隔板将所述箱体分隔成1个生长室、2个近根区和2个远根区，并且所述生长室位于所述箱体的中部，所述2个近根区分布在所述生长室的两侧，所述2个远根区分布在所述近根区的两侧；所述箱体底部还设有排水孔。

2. 根据权利要求1所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，所述生长区的宽度为6~9mm。

3. 根据权利要求1所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，每个所述近根区可进一步分隔成2~4个小近根区。

4. 根据权利要求1所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，所述隔板通过设置在所述箱体侧部的卡槽与所述箱体插接。

5. 根据权利要求4所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，所述隔板为双层结构，一层为孔径<25µm的尼龙网，另一层为亚克力板。

6. 根据权利要求1所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，所述箱体材质为黑色有机玻璃。

7. 根据权利要求1~6任意一项所述的一种用于检测土壤状态的根箱，其特征在于，所述根箱还设有非根际区，所述非根际区位于远离所述可拆卸箱板的远根区一侧，并且通过第5层隔板与所述箱体内壁形成。