1. 涂料滚涂滚筒，包括第一承台板（4）、第二承台板（5）、第三承台板（11）和滚筒本体（14），其特征在于：所述第二承台板（5）顶端的中间位置处竖直安装有第二气缸（9），且第二气缸（9）的输出端竖直安装有第二液压杆（8），所述第二液压杆（8）的顶端水平安装有第一承台板（4），且第二液压杆（8）两侧的第二承台板（5）顶端皆均匀竖直安装有与第一承台板（4）底端相连接的第一弹簧（7），所述第一承台板（4）内部顶端的中央位置处通过轴承竖直安装有第一支撑杆（10），且第一支撑杆（10）外壁的上端水平安装有第三齿轮（18），所述第一支撑杆（10）外侧的第一承台板（4）内部顶端设置有第二滑槽（22），且第一支撑杆（10）的顶端水平安装有第三承台板（11），所述第三承台板（11）顶端的一端通过底座水平安装有第一气缸（3），且第一气缸（3）的输出端水平安装有第一液压杆（2），所述第三承台板（11）内部顶端的中间位置处水平设置有第一滑槽（21），且第一滑槽（21）内部安装有与第一滑槽（21）相匹配的第一滑块（19），所述第一滑块（19）的顶端水平安装有与第一液压杆（2）相连接的第四承台板（20），且第四承台板（20）顶端的两端均安装有安装架（12），所述安装架（12）的顶端通过轴承水平安装有滚筒本体（14）。

2. 根据权利要求1所述的涂料滚涂滚筒，其特征在于：所述第二承台板（5）底端的四周均安装有万向轮（6），且万向轮（6）内部安装有制动机构。

3. 根据权利要求1所述的涂料滚涂滚筒，其特征在于：所述第一支撑杆（10）一侧的第一承台板（4）顶端竖直安装有第一电机（17），且第一电机（17）的输出端竖直安装有第一转轴（15），所述第一转轴（15）外壁上端水平安装有与第三齿轮（18）相匹配的第二齿轮（16）。

4. 根据权利要求1所述的涂料滚涂滚筒，其特征在于：所述第三承台板（11）底端的四周均竖直安装有第二支撑杆（23），且第二支撑杆（23）底端安装有与第二滑槽（22）相匹配的第二滑块（24）。

5. 根据权利要求1所述的涂料滚涂滚筒，其特征在于：所述第四承台板（20）顶端远离第一气缸（3）的一端通过底座水平安装有第二电机（27），且第二电机（27）的输出端水平安装有第二转轴（26），所述第二转轴（26）外壁远离第二电机（27）的一端竖直安装有第四齿轮（25）。

6. 根据权利要求1所述的涂料滚涂滚筒，其特征在于：所述滚筒本体（14）外壁中间位置处竖直安装有与第四齿轮（25）相匹配的第一齿轮（13），且滚筒本体（14）两侧的侧壁皆均匀设置有定位孔（29），所述滚筒本体（14）外壁的两端均设置有安装环（28），且安装环（28）外壁中间位置处安装有与定位孔（29）相匹配的定位螺栓（30），所述安装环（28）内壁远离滚筒本体（14）的一端粘贴有橡胶垫圈（1）。