1. 涂料烘干管道清洁机构，包括基座（1）、固定块（4）、清洁毛刷（7）、转轴（10）和电机（11），其特征在于：所述基座（1）内部的中心位置处设有电机（11），电机（11）的顶端延伸至基座（1）的外部，且电机（11）的输出端通过联轴器安装有转轴（10），并且转轴（10）顶端的中心位置处固定有主螺纹接头（15），所述主螺纹接头（15）的上方设有等间距的固定块（4），且固定块（4）底部的中心位置处皆设有拼接槽（16），并且固定块（4）的两外侧壁上皆设有清洁毛刷（7），所述电机（11）两侧的基座（1）顶端皆固定有定位板（8），且定位板（8）靠近固定块（4）的一侧设有定位夹持环（2），并且定位夹持环（2）的内侧设有软质夹持环（12），软质夹持环（12）的外壁上设有等间距的缓冲结构（13）。

2. 根据权利要求1所述的涂料烘干管道清洁机构，其特征在于：所述固定块（4）顶端的中心位置处设有辅螺纹接头（5），且辅螺纹接头（5）的两外侧壁上皆设有扣槽（6）。

3. 根据权利要求1所述的涂料烘干管道清洁机构，其特征在于：所述定位板（8）远离定位夹持环（2）的一侧设有旋柄（9），且旋柄（9）一端的定位板（8）外壁上螺纹连接有螺纹杆（3），螺纹杆（3）的一端贯穿定位板（8）并与定位夹持环（2）的外壁相铰接。

4. 根据权利要求1所述的涂料烘干管道清洁机构，其特征在于：所述缓冲结构（13）的内部依次设有复合弹簧（1301）、定位筒（1302）、活塞片（1303）以及活塞杆（1304），所述定位夹持环（2）靠近软质夹持环（12）一侧的外壁上固定有等间距的定位筒（1302），且定位筒（1302）内部的一侧设有活塞片（1303）。

5. 根据权利要求4所述的涂料烘干管道清洁机构，其特征在于：所述活塞片（1303）一侧的外壁上设有复合弹簧（1301），复合弹簧（1301）的一端与定位筒（1302）的内壁固定连接，且活塞片（1303）远离复合弹簧（1301）一侧的外壁上设有活塞杆（1304），活塞杆（1304）的一端延伸至定位筒（1302）的外部并与软质夹持环（12）的外壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的涂料烘干管道清洁机构，其特征在于：所述主螺纹接头（15）的两外侧壁上皆设有连接槽（14），拼接槽（16）底部的两内侧壁上皆设有扣块（17），扣块（17）的一端延伸至连接槽（14）的内部。