1. 涂料喷涂增压机构，包括增压罐（1）、气泵（2）、定位结构（7）、增压活塞（8）和连接结构（12），其特征在于：所述增压罐（1）的安装有增压活塞（8），且增压活塞（8）的底端固定有减震套（16），并且减震套（16）的内部安装有等间距的压簧（19），所述减震套（16）的底端固定有防痕垫（18），且防痕垫（18）顶端的减震套（16）两侧皆安装有调节块（20），所述调节块（20）的内部设置有调节杆（17），且调节杆（17）的顶端与增压活塞（8）顶端固定连接，所述增压活塞（8）顶端的增压罐（1）内部安装有增压杆（6），且增压杆（6）的一端延伸至增压罐（1）的外部，所述增压杆（6）的侧壁上设置有定位结构（7），所述增压罐（1）的底端焊接有检测管道（14），且检测管道（14）与增压罐（1）内部相连通，所述检测管道（14）的内侧壁上安装有压力传感器（9），且压力传感器（9）的输出端与单片机的输出端电性连接，所述检测管道（14）的侧壁上安装有泄压阀（10），且泄压阀（10）输入端与检测管道（14）内部相连通，所述检测管道（14）的底端安装有输气管道（11），且输气管道（11）的底端安装有出气管道（13），并且出气管道（13）的一端设置有连接结构（12），所述增压罐（1）的外侧壁上焊接有安装架（3），且安装架（3）远离增压罐（1）的一侧固定有气泵（2），所述增压罐（1）的表面安装有观察窗（15）。

2. 根据权利要求1所述的涂料喷涂增压机构，其特征在于：所述气泵（2）的顶端安装有增压阀（4），且增压阀（4）与增压罐（1）通过管道相连通，所述增压阀（4）一侧的气泵（2）顶端固定有助推阀（5），且助推阀（5）与检测管道（14）通过管道相连通。

3. 根据权利要求1所述的涂料喷涂增压机构，其特征在于：所述定位结构（7）的内部依次设置有刻度线（701）、定位滑槽（702）、定位托板（703）、触碰感应灯（704）、定位滑块（705）以及固定螺栓（706），所述增压杆（6）的表面刻画有刻度线（701），且刻度线（701）一侧的增压杆（6）表面安装有固定螺栓（706）。

4. 根据权利要求1所述的涂料喷涂增压机构，其特征在于：所述增压杆（6）的表面开设有定位滑槽（702），且定位滑槽（702）的内部设置有定位滑块（705），并且定位滑块（705）的顶端与固定螺栓（706）的底端螺纹连接，所述定位滑块（705）的一侧安装有定位托板（703），且的底端安装有触碰感应灯（704）。

5. 根据权利要求1所述的涂料喷涂增压机构，其特征在于：所述连接结构（12）的内部依次设置有铰接板（1201）、卡接板（1202）、连接管道（1203）、密封圈（1204）、定位螺栓（1205）以及螺纹杆（1206），所述出气管道（13）一端的外侧壁上皆铰接有三组铰接板（1201），且相邻铰接板（1201）之间的夹角为一百二十度，所述铰接板（1201）的表面皆设置有螺纹杆（1206），所述铰接板（1201）上方的螺纹杆（1206）表面螺纹连接有卡接板（1202），所述卡接板（1202）两侧的螺纹杆（1206）表面皆螺纹连接有定位螺栓（1205）。

6. 根据权利要求1所述的涂料喷涂增压机构，其特征在于：所述出气管道（13）的一侧设置有连接管道（1203），且连接管道（1203）与出气管道（13）之间包裹有密封圈（1204），所述卡接板（1202）的外侧壁与连接管道（1203）的表面紧密贴合。