1. 涂料生产除尘装置，包括第一承台板（6）、水箱（8）、除尘箱体（15）和第二承台板（21），其特征在于：所述第一承台板（6）顶端的一端安装有单片机（4），且单片机（4）一侧的第一承台板（6）顶端安装有水箱（8），所述水箱（8）靠近单片机（4）一侧侧壁的顶端设置有进水孔（3），且水箱（8）内部底端的中间位置处安装有水压传感器（7），所述水箱（8）内壁的上端水平安装有第一筛网（9），且水箱（8）远离单片机（4）一侧的第一承台板（6）顶端安装有报警器（10），所述水压传感器（7）的输出端通过导线与单片机（4）输入端电连接，且单片机（4）的输出端通过导线与报警器（10）输入端电连接，所述水箱（8）顶端的中间位置处安装有除尘箱体（15），且除尘箱体（15）内部底端的中间位置处均匀竖直安装有贯穿除尘箱体（15）并延伸到水箱（8）内部的回收管（11）。

2. 2.根据权利要求1所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述第一承台板（6）底端的两端均安装有万向轮（5），且万向轮（5）内部设置有制动机构。

3. 根据权利要求1所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述除尘箱体（15）两侧的水箱（8）顶端均通过底座水平安装有抽风机（12），且抽风机（12）的输出端竖直安装有出风管（27），所述抽风机（12）输入端水平安装有贯穿除尘箱体（15）侧壁底端的吸风管（28），且除尘箱体（15）两侧内壁的底端均竖直安装有第三筛网（29）。

4. 根据权利要求1所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述除尘箱体（15）内部两侧壁的中间位置处皆均匀水平安装有第一滑轨（13），且第一滑轨（13）内部安装有与第一滑轨（13）相匹配的第一滑块（2），所述第一滑块（2）远离第一滑轨（13）一侧侧壁的中间位置处水平安装有第二筛网（14）。

5. 根据权利要求1所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述除尘箱体（15）靠近进水孔（3）一侧侧壁的顶端倾斜安装有进料管（1），且除尘箱体（15）顶端的中间位置处水平设置有活动槽（16），所述除尘箱体（15）顶端靠近进料管（1）的一端通过底座水平安装有电动推杆（23），且电动推杆（23）一侧的除尘箱体（15）顶端中间位置处水平安装有第二滑轨（22）。

6. 根据权利要求5所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述第二滑轨（22）内部安装有与第二滑轨（22）相匹配的第二滑块（19），且第二滑块（19）的顶端水平安装有与电动推杆（23）相连接的第二承台板（21），所述第二承台板（21）的顶端水平安装有水泵（20），且水泵（20）输入端安装有与水箱（8）侧壁底端相连接的吸水管（24），所述水泵（20）输出端安装有贯穿活动槽（16）并延伸到除尘箱体（15）内部的出水管（18），且出水管（18）的底端水平安装有雾化喷头（17）。

7. 根据权利要求1所述的涂料生产除尘装置，其特征在于：所述除尘箱体（15）正面的两侧均通过铰接轴铰接有门体（26），且门体（26）正面内侧的中间位置处竖直安装有把手（25）。