本实用新型公开了一种垂直式涂料烘干塔，包括安装架、动力箱、塔体、电机以及防护箱，所述安装架的顶端固定有动力箱，且动力箱的顶端固定有塔体，并且塔体与动力箱的连接位置处安装有防护箱，且电机的输出端通过联轴器安装有转轴，所述防护箱的内部安装有传动盘，且风机的一侧设置有加热丝，且圆形槽的内部安装有拆换结构，所述塔体表面的一侧安装有控制面板，且控制面板内部单片机的输入端与温度传感器的输出端电性连接，并且控制面板内部单片机的输出端分别与加热丝、风机、转轴以及喷头的输入端电性连接。本实用新型不仅降低了烘干塔使用时的生产成本，便于烘干塔使用时的时长控制，而且增强了的烘干塔使用时的实用程度。