1. 一种涂料喷涂器，包括底座（1）、升降机构（2）和支板（4），其特征在于：所述底座（1）的底端安装有升降机构（2），且底座（1）顶端的中间位置安装有搅拌桶（3），所述搅拌桶（3）的顶端连接有支板（4），且支板（4）底端安装有第一支柱（401），所述搅拌桶（3）的一侧安装有束管箱（5），且束管箱（5）的一侧安装有第二支柱（6），第二支柱（6）的底端安装有控制面板（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种涂料喷涂器，其特征在于：所述升降机构（2）一侧的的底端安装有第一电机（203），且第一电机（203）的顶端安装有螺旋杆（204），螺旋杆（204）上连接有螺旋套（201），且螺旋套（201）外部连接有连接杆（205），螺旋套（201）通过连接杆（205）与滑杆（202）连接。

3. 根据权利要求1所述的一种涂料喷涂器，其特征在于：所述搅拌桶（3）内部的中间位置安装有连接柱（302），且连接柱（302）顶端安装有第二电机（303），连接柱（302）底端设置有搅拌桨（301）。

4. 根据权利要求1所述的一种涂料喷涂器，其特征在于：所述支板（4）的顶端设置有齿槽（403），且齿槽（403）内部安装有齿轮（406），齿轮（406）的一侧连接有第二支架（405），且第二支架（405）的底端连接有第一支架（402），齿轮（406）的一侧安装有第三电机（407），支板（4）的中间位置设置有限位柱（404）。

5. 根据权利要求1所述的一种涂料喷涂器，其特征在于：所述束管箱（5）内部的中间位置安装有滚柱（501），且滚柱（501）顶端安装有限位板（504），束管箱（5）外部的一侧安装有摇把（503），滚柱（501）内部设置有软管（502）。

6. 根据权利要求1所述的一种涂料喷涂器，其特征在于：所述第二支柱（6）的顶端连接有支座（602），且支座（602）的顶端设置有喷枪（601），喷枪（601）一侧安装有卡槽（603）。