1. 一种云智能浴霸设备，其特征在于，包括开关电源电路、温度检测电路、模式选择电路、主控器、RF模块、遥控面板、串口模块、液晶模块、驱动模块和执行模块，所述开关电源电路、温度检测电路和模式选择电路的输出端连接所述主控器，所述主控器还连接所述RF模块、串口模块和驱动模块；所述开关电源电路用于为各电路和模块提供工作电压；所述温度检测电路用于检测环境温度；所述模式选择电路用于工作模式设定；所述RF模块用于收发无线信号；所述遥控面板与所述RF模块无线连接，用于收发无线信号；所述液晶模块通过所述串口模块连接所述主控器，用于参数显示；所述驱动模块连接所述执行模块，用于驱动所述执行模块的工作。

2．根据权利要求1所述的一种云智能浴霸设备，其特征在于，所述开关电源电路包括EMC滤波单元、整流桥单元和反击式电源单元；所述EMC滤波单元的输入端连接220V交流电，输出端连接整流桥单元；所述整流桥单元输出300V直流电，其输出端连接所述反击式电源单元；所述反击式电源单元包括开关相连接的电源芯片和变压器，所述电源芯片用于将所述300V直流电转换成高频方波电流电，所述变压器用于将所述高频方波直流电转换为5V直流电。

3．根据权利要求1所述的一种云智能浴霸设备，其特征在于，所述温度检测电路采用热敏电阻，连接所述主控器的ADC端口。

4．根据权利要求1所述的一种云智能浴霸设备，其特征在于，所述模式选择电路包括具有同一个检测端口的选择性焊接上拉电阻和下拉电阻。

5．根据权利要求1所述的一种云智能浴霸设备，其特征在于，所述RF模块通过SPI方式接在主控器上，外接RF天线和16M晶振。

6．根据权利要求1所述的一种云智能浴霸设备，其特征在于，所述驱动模块采用专用驱动芯片ULN2003，通过TTL方式外接于主控器的IO上。

7．一种云智能浴霸系统，其特征在于，包括一个或多个如权利要求1-6任一项所述的浴霸设备和MacBee网关、路由器、服务器、移动终端，所述浴霸设备连接所述MacBee网关，所述MacBee网关连接所述路由器，所述路由器连接所述移动终端。