1. 一种防针刺锐器盒，包括盒体，其特征在于：

所述锐器盒包括上层盒盖、下层盒盖，所述上层盒盖上设置有空针卡槽与矩形投掷口；

所述下层盒盖位于上层盒盖的右侧，所述下层盒盖设置有固定层和活动层；

所述投掷口的一端连接有可向内开启的单向盖板，所述单向盖板的面积大于所述投掷口，且所述单向盖板位于盒体内侧；

所述上层盒盖右侧还设置有镂空的滑槽一，所述活动层上设置有凸起的活动条，所述活动条卡接在所述的滑槽一内并可以自由滑动；

所述上层盒盖上还设置有一凹槽，所述凹槽内一端设置有滑槽二，所述滑槽二内重叠设置有组合刀片，所述组合刀片为刀刃相对应的三角形刀片一和刀片二。

2. 如权利要求1所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述刀片一和刀片二的刀刃上配合设置有圆形缺口。

3. 如权利要求1所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述盒体远离投掷口和刀片的一端设有放置磁铁条的腔体，所述腔体顶部设有腔体滑盖。

4. 如权利要求3所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述腔体有两个。

5. 如权利要求1所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述盒体的侧面设置有两个挂钩。

6. 如权利要求1所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述盒体的侧面设有透视层。

7. 如权利要求1所述的一种防针刺锐器盒，其特征在于：所述盒体的侧面设有刻度线。