一种市政工程用围挡结构

技术领域

本实用新型涉及一种市政工程辅助结构，具体涉及一种市政工程用围挡结构。

背景技术

市政工程属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。在各种市政工程中，必不可少的辅助结构之一就是围挡。现有的围挡结构随处可见，基本都是由栏板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘等组成。但这种围挡结构形式单一、拆卸较困难、循环利用率低，且其板面多为单层压型钢板，只起到视觉隔离作用，隔声效果则不佳；板面刚度小，拆装容易褶皱变形，重复利用率低，成本较高。针对这些问题，有必要开发一种美观、轻便、成本低、迁移快又能保证安全的围挡结构。

发明内容

针对现有围挡结构存在的问题，本实用新型提供一种市政工程用围挡结构。本实用新型的技术方案为：

一种市政工程用围挡结构，包括2~4个并排设置的倒U型立柱和设置在所述2~4个并排设置的倒U型立柱两侧的景观灯箱；每个所述倒U型立柱内侧设置多个纵向排列的围挡板；并且至少有1个所述倒U型立柱上设有喷淋头，所述喷淋头上设有水管接入口；相邻倒U型立柱的连接处还设有警示灯。

进一步的，所述倒U型立柱上还可以设置照明灯，并且至少有1个倒U型立柱上设置照明灯。

进一步的，每个所述倒U型立柱外部涂覆有绿色涂层。

进一步的，每个所述倒U型立柱均为锌板挤压成型方管立柱。

进一步的，所述围挡板表面设有印花涂层。

进一步的，所述围挡板外侧挂设有绿化毯。

进一步的，所述景观灯箱包括发光板，所述发光板两侧设有垂直立柱，所述发光板上方设有广告牌。

进一步的，所述围挡结构还包括底座，所述底座通过内丝套筒和加强肋安装在多个所述倒U型立柱和所述垂直立柱底部。

进一步的，所述底座上设有叉车孔。

进一步的，所述底座上采用螺栓安装黄黑相间的反光警示带。

一种市政工程用围挡带，由上述若干个围挡结构拼合形成。

本实用新型的有益效果：本实用新型的围挡结构简单，具有美观、轻便、成本低、迁移快且安全保障度高的特点，并且拆装较为方便，可以循环利用，结构稳定性和耐久性良好。

附图说明

图1为本实用新型的围挡结构的一种结构示意图。

图2为图1的后视图。

图3为图1的侧视图。

图4为本实用新型的围挡结构的底座结构示意图。

图5为本实用新型的市政工程用围挡带的一种结构示意图。

其中1、倒U型立柱，2、景观灯箱，3、围挡板，4、喷淋头，5、警示灯，6、发光板，7、广告牌，8、底座，9、反光警示带，10、垂直立柱，11、围挡板之间的连接角钢，12、叉车孔，13、加强肋，14、内丝套筒。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~4示出本实用新型的一种市政工程用围挡结构的结构示意图，包括2~4个并排设置的倒U型立柱1和设置在所述2~4个并排设置的倒U型立柱1两侧的景观灯箱2。每个倒U型立柱的尺寸为3000×2400mm，一组围挡结构设置2~4个倒U型立柱，方便拆卸、安装和运输，当然也可以根据需要继续增加倒U型立柱的数量。每个所述倒U型立柱1内侧设置多个纵向排列的围挡板3；并且至少有1个所述倒U型立柱1上设有喷淋头4，所述喷淋头4上设有水管接入口；喷淋头4的设置以保证所有倒U型立柱都可以喷到水为准。相邻倒U型立柱1的连接处还设有警示灯5，起到警示提醒的作用。每个所述倒U型立柱1外部涂覆有绿色涂层。每个所述倒U型立柱1以及垂直立柱10均为锌板挤压成型方管立柱。所述围挡板3表面设有印花涂层或者外侧挂设有绿化毯（可以根据围挡的级别来选定）。

所述景观灯箱2包括发光板6，所述发光板6两侧设有垂直立柱10，所述发光板6上方设有广告牌7，发光板6上还可以写入标识语、施工主题等内容，发光板6的内部结构为本领域的常规结构，这里不做过多描述。

所述围挡结构还包括底座8，所述底座8通过预埋内丝套筒14和加强肋13安装在多个所述倒U型立柱1和所述垂直立柱10底部。所述底座8上设有叉车孔12。所述底座8上还采用螺栓安装黄黑相间的反光警示带9。

所述倒U型立柱1上还可以设置照明灯，并且至少有1个倒U型立柱1上设置照明灯。

如图5所示，本实用新型还提供一种市政工程用围挡带的结构示意图，大门两侧设置多个围挡结构拼合形成围挡带。

本实用新型的围挡结构简单，具有美观、轻便、成本低、迁移快且安全保障度高的特点，并且拆装较为方便，可以循环利用，结构稳定性和耐久性良好。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。