一种食葵籽人工播种装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及播种装置技术领域，具体为一种食葵籽人工播种装置。

背景技术

[0002] 食葵，即食用向日葵，从外观上看色泽鲜亮、种皮颜色黑白相间，边缘白色，大小均匀、皮壳较薄、籽粒饱满，籽粒长椎型，炒熟后香味纯正、浓香溢口久留而不淡，适口性很好。在食葵籽播种的过程中需要用到播种装置进行辅助播种，播种装置可以提高装置的播种效率，但是传统的人工播种装置在使用的过程中依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下所述：

1、传统的人工播种装置，装置不可以控制下料的速度和控制下料的量，在装置使用的过程中削弱了装置的实用性；

2、传统的人工播种装置，装置不可以调整底板和出料块之间的间距，在不同深度的播种不能够进行调整，使得装置局限于一种深度的土壤；

3、传统的人工播种装置，装置不可以在装置顶部控制装置内部的下料速度，使得装置的灵活性较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种食葵籽人工播种装置，以解决上述背景技术中提出的装置不可以控制下料的速度和控制下料的量，在装置使用的过程中装置的实用性不强、灵活性较差等技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食葵籽人工播种装置，包括装置主体、竖杆、移动杆、下料口和出料块，所述装置主体内部的中间位置安装有竖杆，且竖杆底端的中间位置安装有连接块，所述竖杆的外侧皆盘绕有螺旋挡板，且螺旋挡板的外侧皆与装置主体的内侧壁连接，所述装置主体外侧顶部的两端皆设置有贯穿槽，且贯穿槽内部皆安装有移动杆，所述装置主体外侧底端的中间位置安装有下料口，且下料口的底端安装有出料块。

[0005] 优选的，所述移动杆的顶端贯穿装置主体的内部与装置主体的外部连接，移动杆内部一侧的顶端皆安装有手柄，且移动杆两侧的中间位置皆安装有连接杆。

[0006] 优选的，所述出料块的两端皆安装有旋转轴，且旋转轴远离出料块的一端安装有辅助轮。

[0007] 优选的，所述出料块底部的两端皆安装有伸缩杆，且伸缩杆的底端皆安装有底板，出料块底部的中间位置安装有下种动鸭嘴。

[0008] 优选的，所述辅助轮的顶端安装有伸缩弹簧，且伸缩弹簧的顶端与旋转轴的一侧连接。

[0009] 优选的，所述连接块一侧的中间位置皆安装有微型转杆，微型转杆设置有两个，微型转杆呈中心线对称结构，微型转杆的一侧安装有半圆球，且半圆球的一侧皆安装有下料板。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种食葵籽人工播种装置，通过在移动杆的顶端贯穿装置主体的内部与装置主体的外部连接，移动杆内部一侧的顶端皆安装有手柄，且移动杆两侧的中间位置皆安装有连接杆，实现了装置可以控制下料的速度和控制下料的量，在装置使用的过程中增强装置的实用性；

（2）该种食葵籽人工播种装置，通过在底部的两端皆安装有伸缩杆，且伸缩杆的底端皆安装有底板，出料块底部的中间位置安装有下种动鸭嘴，辅助轮的顶端安装有伸缩弹簧，且伸缩弹簧的顶端与旋转轴的一侧连接，装置在使用的过程中，可以通过伸缩杆和下种动鸭嘴相互配合调整底板和出料块之间的间距，可以根据不同深度的播种需要进行调整，使得装置适用于各类深度的土壤；

（3）该种食葵籽人工播种装置，通过在连接块一侧的中间位置皆安装有微型转杆，微型转杆设置有两个，微型转杆呈中心线对称结构，且微型转杆的一侧皆安装有下料板，装置设置的移动杆和出料块相互配合，可以在装置顶部控制装置内部的下料速度，增强了装置的灵活性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的旋转轴俯视局部放大结构示意图；

图4为本实用新型的装置主体俯视剖面结构示意图；

图5为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

[0012] 图中：1、装置主体；101、螺旋挡板；102、贯穿槽；103、连接杆；2、竖杆；3、移动杆；301、手柄；4、下料口；5、出料块；501、底板；502、下种动鸭嘴；503、旋转轴；504、辅助轮；505、伸缩杆；506、伸缩弹簧；6、连接块；601、半圆球；602、下料板；603、微型转杆。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种食葵籽人工播种装置，包括装置主体1、竖杆2、移动杆3、下料口4和出料块5，装置主体1内部的中间位置安装有竖杆2，且竖杆2底端的中间位置安装有连接块6，连接块6一侧的中间位置皆安装有微型转杆603，微型转杆603设置有两个，微型转杆603呈中心线对称结构，微型转杆603的一侧安装有半圆球601，且半圆球601的一侧皆安装有下料板602，装置设置的移动杆3和出料块5相互配合，可以在装置顶部控制装置内部的下料速度，增强了装置的灵活性；

竖杆2的外侧皆盘绕有螺旋挡板101，且螺旋挡板101的外侧皆与装置主体1的内侧壁连接，装置主体1外侧顶部的两端皆设置有贯穿槽102，且贯穿槽102内部皆安装有移动杆3，移动杆3的顶端贯穿装置主体1的内部与装置主体1的外部连接，移动杆3内部一侧的顶端皆安装有手柄301，且移动杆3两侧的中间位置皆安装有连接杆103，实现了装置可以控制下料的速度和控制下料的量，在装置使用的过程中增强装置的实用性；

装置主体1外侧底端的中间位置安装有下料口4，且下料口4的底端安装有出料块5，出料块5的两端皆安装有旋转轴503，且旋转轴503远离出料块5的一端安装有辅助轮504，辅助轮504的顶端安装有伸缩弹簧506，且伸缩弹簧506的顶端与旋转轴503的一侧连接，出料块5底部的两端皆安装有伸缩杆505，且伸缩杆505的底端皆安装有底板501，出料块5底部的中间位置安装有下种动鸭嘴502，可以通过伸缩杆505和下种动鸭嘴502相互配合调整底板501和出料块5之间的间距，可以根据不同深度的播种需要进行调整，使得装置适用于各类深度的土壤。

[0015] 工作原理：使用时，首先装置在使用的过程中将装置主体1的内部装满食葵籽，装置主体1内部的螺旋挡板101可以防止装置主体1内部的食葵籽堆积堵塞下料口4，在使用的过程中通过向上拉动手柄301，手柄301带动移动杆3上下移动，移动杆3在上下移动的过程中带动下料板602通过半圆球601和微型转杆603相互配合在连接块6的一侧转动，可以在装置顶部控制装置内部的下料速度，增强了装置的灵活性，将下种动鸭嘴502对准需要播种的位置进行播种，当需要播种的深度有需求时，通过调整伸缩杆505控制下种动鸭嘴502的深度，可以根据不同深度的播种需要进行调整，使得装置适用于各类深度的土壤，在播种的同时伸缩弹簧506与辅助轮504相互配合可以防止底板501的底端与地面接触产生碰撞，从而损坏底板501的底端，增强了装置的实用性。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。