1. 一种食葵籽人工播种装置，包括装置主体（1）、竖杆（2）、移动杆（3）、下料口（4）和出料块（5），其特征在于：所述装置主体（1）内部的中间位置安装有竖杆（2），且竖杆（2）底端的中间位置安装有连接块（6），所述竖杆（2）的外侧皆盘绕有螺旋挡板（101），且螺旋挡板（101）的外侧皆与装置主体（1）的内侧壁连接，所述装置主体（1）外侧顶部的两端皆设置有贯穿槽（102），且贯穿槽（102）内部皆安装有移动杆（3），所述装置主体（1）外侧底端的中间位置安装有下料口（4），且下料口（4）的底端安装有出料块（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种食葵籽人工播种装置，其特征在于：所述移动杆（3）的顶端贯穿装置主体（1）的内部与装置主体（1）的外部连接，移动杆（3）内部一侧的顶端皆安装有手柄（301），且移动杆（3）两侧的中间位置皆安装有连接杆（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种食葵籽人工播种装置，其特征在于：所述出料块（5）的两端皆安装有旋转轴（503），且旋转轴（503）远离出料块（5）的一端安装有辅助轮（504）。

4. 根据权利要求1所述的一种食葵籽人工播种装置，其特征在于：所述出料块（5）底部的两端皆安装有伸缩杆（505），且伸缩杆（505）的底端皆安装有底板（501），出料块（5）底部的中间位置安装有下种动鸭嘴（502）。

5. 根据权利要求3所述的一种食葵籽人工播种装置，其特征在于：所述辅助轮（504）的顶端安装有伸缩弹簧（506），且伸缩弹簧（506）的顶端与旋转轴（503）的一侧连接。

6. 根据权利要求1所述的一种食葵籽人工播种装置，其特征在于：所述连接块（6）一侧的中间位置皆安装有微型转杆（603），微型转杆（603）设置有两个，微型转杆（603）呈中心线对称结构，微型转杆（603）的一侧安装有半圆球（601），且半圆球（601）的一侧皆安装有下料板（602）。