一种多功能翻土锄草装置

技术领域

本实用新型涉及农业用具技术领域，具体为一种多功能翻土锄草装置。

背景技术

瓜子在人们生活中是不可缺少的零食，葵花籽更是瓜子中的佼佼者。葵花籽不但可以作为零食，而且还可以作为制作糕点的原料，是人们日常生活中不可缺少的食品之一，市场需求量非常大。我国是种植食葵面积较大的国家，而且种植食葵的经济效益较高，种植面积逐年增加，食葵种植发展前景广阔。在种植食葵时需要使用翻土锄草装置将种植土地进行锄草和开垦，但是现有的此类装置大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题：

- 现有的装置的犁刀大多不便于安装与拆卸，数量不便于调整，翻土的宽度不利于控制，实用性不强，费时费力；

- 现有装置开沟刀的长度不便于调节，无法根据需求控制开沟槽的深度和宽度，不利于土壤翻动；

- 现有的装置锄草的高度无法稳定，使用时需要人工提升后端，增加了劳动强度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多功能翻土锄草装置，以解决上述背景技术中提出的翻土的宽度不利于控制、不利于控制开沟槽的深度宽度以及锄草高度无法控制的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能翻土锄草装置，包括行走轮、第一犁刀、辅助轮和车座，所述车座底部的一端设置有行走轮，且行走轮一侧的车座的底端固定有电机，所述电机的输出端通过皮带轮机构与行走轮连接，且电机一侧的车座的底端固定有水箱，所述水箱底部的中央位置处固定有固定板，且固定板上均匀固定有第一犁刀和第二犁刀，所述车座的中央位置处设置有通孔，且通孔内穿过有活动杆，所述活动杆与车座的连接处设置有锁紧手轮，且活动杆的底端固定有开沟刀，所述开沟刀一侧的车座的底端固定有铲子，且车座的另一端通过固定杆设置有辅助轮，所述车座顶部的一端固定有推杆。

优选的，所述第一犁刀和第二犁刀的一端均固定有插块，所述固定板上均匀设置有与插块相匹配的插槽，且插块与插槽均通过固定螺栓连接，所述第一犁刀和第二犁刀均与固定板构成安装拆卸结构。

优选的，所述第一犁刀和第二犁刀的底端均设置有加固犁头，且加固犁头的材质为碳钢。

优选的，所述固定杆上均匀设置有螺孔，所述车座上设置有与螺孔相匹配的预留孔，预留孔与螺孔之间通过锁紧螺栓固定。

优选的，所述水箱底部的四个拐角处均设置有喷头，且喷头的出水口均设置有均布罩。

优选的，所述车座顶部的一端固定有蓄电池，且蓄电池的顶端通过支架固定有太阳能电池板，所述太阳能电池板的纵截面呈上凸圆弧状。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该多功能翻土锄草装置通过安装有车座、固定板、第一犁刀、第二犁刀、加固犁头、插槽、插块以及固定螺栓，第一犁刀与第二犁刀交错设置，且第一犁刀与第二犁刀的一端均固定有插块，固定板上均匀设置有与插块相匹配的插槽，将插块插入到插槽中并通过固定螺栓锁紧固定，便于第一犁刀与第二犁刀的固定安装，也可以根据需要翻土的宽度调节第一犁刀与第二犁刀的数量。

- 该多功能翻土锄草装置通过安装有水箱、喷头、活动杆、开沟刀、通孔以及锁紧手轮，活动杆穿过车座上的通孔，调节开沟刀距离地面的高度后，通过锁紧手轮固定，利于控制开沟槽的深度，此外，水箱内存放的水体，被喷头均匀喷出，喷洒到泥土中，便于将干燥坚硬的泥土浸湿，使得翻动更加顺利。

- 该多功能翻土锄草装置通过安装有行走轮、电机、固定杆以及辅助轮，电机的输出端通过皮带轮机构与行走轮连接，电机转动带动行走轮转动，使用者只需要控制装置方向即可，省时省力，同时固定杆上均匀设置有螺孔，车座上设置有与螺孔相匹配的预留孔，预留孔与螺孔之间通过锁紧螺栓固定，便于调节辅助轮的高度，进而使得锄草的高度可以稳定，使用时无需人工提升后端，劳动强度较低。

- 该用于食葵的多功能翻土锄草装置通过安装有太阳能电池板以及蓄电池，太阳能电池板将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输到蓄电池中为装置供电，有利于节能减排，保护环境。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的固定板侧视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大剖面结构示意图；

图4为本实用新型的喷头仰视结构示意图。

图中：1、行走轮；2、皮带轮机构；3、喷头；301、均布罩；4、固定板；5、第一犁刀；6、第二犁刀；7、开沟刀；8、铲子；9、辅助轮；10、螺孔；11、预留孔；12、推杆；13、固定杆；14、水箱；15、车座；16、蓄电池；17、太阳能电池板；18、电机；19、固定螺栓；20、插槽；21、插块；22、加固犁头；23、通孔；24、锁紧手轮；25、活动杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种多功能翻土锄草装置，包括行走轮1、第一犁刀5、辅助轮9和车座15，车座15底部的一端设置有行走轮1，且行走轮1一侧的车座15的底端固定有电机18，电机18的型号可为Y90S-2，电机18的输出端通过皮带轮机构2与行走轮1连接，且电机18一侧的车座15的底端固定有水箱14，水箱14底部的四个拐角处均设置有喷头3，喷头3的型号可为DN15，且喷头3的出水口均设置有均布罩301；

水箱14内存放的水体，被喷头3均匀喷出，喷洒到泥土中，便于将干燥坚硬的泥土浸湿，使得翻动更加顺利；

水箱14底部的中央位置处固定有固定板4，且固定板4上均匀固定有第一犁刀5和第二犁刀6，第一犁刀5和第二犁刀6的一端均固定有插块21，固定板4上均匀设置有与插块21相匹配的插槽20，且插块21与插槽20均通过固定螺栓19连接，第一犁刀5和第二犁刀6均与固定板4构成安装拆卸结构，第一犁刀5和第二犁刀6的底端均设置有加固犁头22，且加固犁头22的材质为碳钢；

便于根据需要翻土锄草的宽度，选择合适数量的第一犁刀5与第二犁刀6，将第一犁刀5和第二犁刀6上的插块21插入到固定板4上的插槽20中并通过固定螺栓19锁紧固定，便于控制向日葵种植沟陇的宽度，此外，碳钢材质的加固犁头22使得装置不容易损坏；

车座15的中央位置处设置有通孔23，且通孔23内穿过有活动杆25，活动杆25与车座15的连接处设置有锁紧手轮24，且活动杆25的底端固定有开沟刀7，开沟刀7一侧的车座15的底端固定有铲子8，且车座15的另一端通过固定杆13设置有辅助轮9，固定杆13上均匀设置有螺孔10，车座15上设置有与螺孔10相匹配的预留孔11，预留孔11与螺孔10之间通过锁紧螺栓固定，便于调节辅助轮9的高度，进而使得锄草的高度可以稳定，使用时无需人工提升后端，劳动强度较低；

车座15顶部的一端固定有推杆12，车座15顶部的一端固定有蓄电池16，且蓄电池16的顶端通过支架固定有太阳能电池板17，太阳能电池板17的纵截面呈上凸圆弧状，太阳能电池板17将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输到蓄电池16中为装置供电，有利于节能减排，保护环境。

工作原理：使用时，太阳能电池板17将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输到蓄电池16中为装置供电，有利于节能减排，保护环境，根据需要翻土锄草的宽度，选择合适数量的第一犁刀5与第二犁刀6，将第一犁刀5和第二犁刀6上的插块21插入到固定板4上的插槽20中并通过固定螺栓19锁紧固定，之后拧松锁紧手轮24，根据需要开沟的深度调节开沟刀7距离地面的高度，之后拧紧锁紧手轮24，使用者手持推杆12把握装置行走的方向，电机18转动带动行走轮1转动，使用者只需要控制装置方向即可，省时省力，第一犁刀5和第二犁刀6首先将泥土上的杂草与碎石清除并翻动泥土，之后开沟刀7开出沟槽，便于播种，水箱14内存放的水体，被喷头3均匀喷出，喷洒到泥土中，便于将干燥坚硬的泥土浸湿，使得翻动更加顺利，此外，车座15的另一端通过固定杆13固定有辅助轮9，固定杆13上均匀设置有螺孔10，车座15上设置有与螺孔10相匹配的预留孔11，预留孔11与螺孔10之间通过锁紧螺栓固定，便于调节辅助轮9的高度，进而使得锄草的高度可以稳定，使用时无需人工提升后端，劳动强度较低。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。