1. 一种多功能翻土锄草装置，包括行走轮（1）、第一犁刀（5）、辅助轮（9）和车座（15），其特征在于：所述车座（15）底部的一端设置有行走轮（1），且行走轮（1）一侧的车座（15）的底端固定有电机（18），所述电机（18）的输出端通过皮带轮机构（2）与行走轮（1）连接，且电机（18）一侧的车座（15）的底端固定有水箱（14），所述水箱（14）底部的中央位置处固定有固定板（4），且固定板（4）上均匀固定有第一犁刀（5）和第二犁刀（6），所述车座（15）的中央位置处设置有通孔（23），且通孔（23）内穿过有活动杆（25），所述活动杆（25）与车座（15）的连接处设置有锁紧手轮（24），且活动杆（25）的底端固定有开沟刀（7），所述开沟刀（7）一侧的车座（15）的底端固定有铲子（8），且车座（15）的另一端通过固定杆（13）设置有辅助轮（9），所述车座（15）顶部的一端固定有推杆（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能翻土锄草装置，其特征在于：所述第一犁刀（5）和第二犁刀（6）的一端均固定有插块（21），所述固定板（4）上均匀设置有与插块（21）相匹配的插槽（20），且插块（21）与插槽（20）均通过固定螺栓（19）连接，所述第一犁刀（5）和第二犁刀（6）均与固定板（4）构成安装拆卸结构。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能翻土锄草装置，其特征在于：所述第一犁刀（5）和第二犁刀（6）的底端均设置有加固犁头（22），且加固犁头（22）的材质为碳钢。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能翻土锄草装置，其特征在于：所述固定杆（13）上均匀设置有螺孔（10），所述车座（15）上设置有与螺孔（10）相匹配的预留孔（11），预留孔（11）与螺孔（10）之间通过锁紧螺栓固定。

5. 5.根据权利要求1所述的一种多功能翻土锄草装置，其特征在于：所述水箱（14）底部的四个拐角处均设置有喷头（3），且喷头（3）的出水口均设置有均布罩（301）。

6. 根据权利要求1所述的一种多功能翻土锄草装置，其特征在于：所述车座（15）顶部的一端固定有蓄电池（16），且蓄电池（16）的顶端通过支架固定有太阳能电池板（17），所述太阳能电池板（17）的纵截面呈上凸圆弧状。