1. 一种泡沫消防装置，包括集装箱（1）以及设置在所述集装箱（1）内的泡沫储液罐（2）、液位计（3）、混合器（4）、泡沫液泵（12）和消防泵（13）；所述泡沫储液罐（2）的侧面上连接有液位计（3）；所述泡沫液泵（12）的输入端通过不锈钢管道（15）与所述泡沫储液罐（2）连通；所述泡沫液泵（12）的输出端通过混合器（4）连通与消防泵（13）的输入端连通，所述消防泵（13）的输出端与设置在所述集装箱（1）外部的出口连通。

2. 根据权利要求1所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述集装箱（1）内还设置有控制柜（14），所述控制柜（14）分别与所述泡沫液泵（12）和消防泵（13）电连接，所述控制柜（14）被配置为用于控制所述泡沫液泵（12）和消防泵（13）的启停。

3. 根据权利要求2所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述泡沫储液罐（2）与泡沫液泵（12）之间的不锈钢管道（15）上设置有球阀（9）和第一电动蝶阀（10），所述第一电动蝶阀（10）与所述控制柜（14）电连接。

4. 根据权利要求2所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述泡沫液泵（12）与所述混合器（4）之间连接有涡街流量计（5），所述涡街流量计（5）与所述控制柜（14）电连接。

5. 根据权利要求2所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述混合器（4）与所述消防泵（13）之间依次连接有电磁流量计（6）和压力变送器（7），所述电磁流量计（6）和压力变送器（7）与所述控制柜（14）电连接。

6. 根据权利要求2所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述集装箱（1）内还设置有加热器和散热风扇，所述加热器和散热风扇分别与所述控制柜（14）电连接。

7. 7、根据权利要求1所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述集装箱（1）或控制柜（14）内设置有温度传感器。

8. 根据权利要求1所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述泡沫液泵（12）和消防泵（13）的输入端前均连接有止回阀（11）。

9. 根据权利要求1所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述混合器（4）与地下水网的输出端连通。

10. 根据权利要求1所述的泡沫消防装置，其特征在于，所述集装箱（1）包括第一集装箱和第二集装箱，所述泡沫储液罐（2）设置在所述第一集装箱内，所述液位计（3）、混合器（4）、泡沫液泵（12）和消防泵（13）设置在所述第二集装箱内。