1. 一种锥形瓶刷，其特征在于：包括中间轴（1）和上端通过固定环（2）固定在中间轴（1）上的刷杆（3）；所述中间轴（1）的下端套设在一滑动套（4）内，在滑动套（4）的上端设有一开口（5），中间轴（1）的下端设有卡块（6），所述卡块（6）尺寸大于开口（5）尺寸并小于滑动套（4）的截面尺寸；

所述刷杆（3）的下端与滑动套（4）的底端通过弹力带（7）相连，所述滑动套（4）上还连接有活动杆（8），所述活动杆（8）的两端分别与刷杆（3）和滑动套（4）的上端边缘活动连接；所述刷杆（3）和所述弹力带（7）上均设置有刷洗件（9），所述滑动套（4）的下端设有一海绵层（10）。

2. 根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述刷杆（3）上朝向锥形瓶的一面设置有魔术贴（11），所述魔术贴（11）的平整面（111）与刷杆（3）连接；设置在刷杆（3）上的刷洗件（9）为毛刷带（12），所述毛刷带（12）上未设有刷毛的一面设置为绒毛面（13），所述刷毛带（12）上的绒毛面（13）与魔术贴（11）上的勾面（112）粘扣相接。

3. 根据权利要求2所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述毛刷带（12）上的刷毛方向为倾斜向下。

4. 根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：设置在所述弹力带（7）上的刷洗件（9）为缝合在弹力带（7）上的刷毛。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述刷杆（3）的下端内侧和滑动套（4）的侧壁下端均设有一套环（14），所述弹力带（7）的两端均设有连接绳（15），所述弹力带（7）的两端通过连接绳（15）绑接在所述套环（14）上。

6. 根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述刷杆（3）的下端连接有一呈球状的海绵块（16）。

7. 根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述活动杆（8）与刷杆（3）和滑动套（4）的连接方式为轴销连接。

8. 8．根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述活动杆（8）的上端与刷杆（3）的中部位置相接。

9. 9.根据权利要求1所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述刷杆（3）的中心沿其长度方向设有一通道（17），所述刷杆（3）的下端开设有一出口（18），所述通道（17）内穿插有一钢丝（19），所述钢丝（19）的下端包裹有清洁布（20），所述钢丝（19）的下端从出口（18）处穿出，所述钢丝（19）的上端位于通道（17）的上端进口处的上方。

10. 根据权利要求9所述的锥形瓶刷，其特征在于：所述出口（18）设置在刷杆（3）下端朝向锥形瓶壁的一侧。