1. 一种改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：包括

蛋托海绵（1），所述蛋托海绵（1）的凹凸面（11）与皮肤相接触；

连接带（2），所述连接带（2）的一端与蛋托海绵（1）相接，另一端与一板件（3）可拆卸连接，且所述板件（3）上设置有外牵拉结构；

夹板（4），所述夹板与蛋托海绵（1）的外部平整面（12）抵触接触；

弹力绑带（5），缠绕所述夹板（4），起固定作用，使夹板（4）夹紧下肢，令蛋托海绵（1）的凹凸面（11）与皮肤紧密接触。

2. 根据权利要求1所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述蛋托海绵（1）呈长条状，且至少为两个，所述蛋托海绵（1）的自由端（13）设置为弯弧结构（131），且弯弧方向朝向蛋托海绵（1）的凹凸面（11），所述自由端（13）为蛋托海绵（1）上朝向上部身体的一端。

3. 根据权利要求2所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述蛋托海绵（1）为三个，分别位于下肢的下方侧和对称两侧。

4. 根据权利要求2或3所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述夹板（4）的个数与所述蛋托海绵（1）的个数相同，且所述夹板（4）的下端位于脚踝的上端，所述夹板（4）的下端为夹板（4）上朝向足底的一端；所述夹板（4）上沿其长度方向的中轴线与蛋托海绵（1）沿其长度方向的中轴线相重合。

5. 根据权利要求2所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述连接带（2）为魔术贴，所述魔术贴的长度大于所述蛋托海绵（1）的长度，所述魔术贴沿蛋托海绵（1）的长度方向覆贴在蛋托海绵（1）的平整面（12）上，且魔术贴上沿其长度方向的中轴线与蛋托海绵（1）沿其长度方向的中轴线相重合，所述连接带（2）的一端与蛋托海绵（1）的自由端（13）相重叠。

6. 根据权利要求5所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述板件（3）上设置有用于与所述连接带（2）另一端相粘贴的粘结部，所述粘结部设置在板件（3）上背向所述蛋托海绵（1）的一面。

7. 根据权利要求1所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述板件（3）上背向蛋托海绵（1）的一面与所述连接带（2）另一端通过子母扣连接。

8. 根据权利要求1所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述外牵拉结构包括开设在所述板件（3）中心的通孔（31），所述通孔（31）内穿插有牵拉绳（311），所述牵拉绳（311）的一端设有打结部（3111），所述打结部（3111）位于板件（3）上朝向所述蛋托海绵（1）的一面，所述牵拉绳（311）的另一端穿过所述通孔（31）并与外部固定件绑接。

9. 根据权利要求1所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述外牵拉结构包括设置在所述板件（3）中心的挂钩（32），所述挂钩（32）设置在板件（3）上背向所述蛋托海绵（1）的一面。

10. 根据权利要求1所述的改良式小儿下肢皮肤牵引带，其特征在于：所述板件（3）为正方形，且所述板件（3）的尺寸大于下肢的横向截面尺寸，所述夹板（4）上还交错设置有若干个透气口。