1. 一种超小型低噪声混频器，包括壳体（1）、混频电路（2）、限幅电路（3）、螺纹接口（5）和中频滤波电路（7），其特征在于：所述壳体（1）一侧的内壁上设有限幅电路（3），且限幅电路（3）一侧的壳体（1）内壁上设有低噪声放大电路（6），并且低噪声放大电路（6）下方的壳体（1）内壁上设有中频滤波电路（7），所述中频滤波电路（7）一侧的壳体（1）内壁上设有混频电路（2），且混频电路（2）下方的壳体（1）内部安装有集热板（12），并且壳体（1）的底部设有等间距的散热网孔（11），散热网孔（11）的内部皆设有阻隔结构（9），所述壳体（1）表面的中心位置处刻画有图绘（17），且图绘（17）外侧的壳体（1）表面设有等间距的定位销（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种超小型低噪声混频器，其特征在于：所述壳体（1）的外壁上设有三组定位座（4），且定位座（4）远离壳体（1）一侧的外壁上皆固定有螺纹接口（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种超小型低噪声混频器，其特征在于：所述壳体（1）内部的边缘位置处设有粘合剂（14），且粘合剂（14）一侧的壳体（1）内部边缘位置处设有金属离子抗压片（13），并且粘合剂（14）远离金属离子抗压片（13）一侧的壳体（1）内部边缘位置处设有角钢离子抗压条（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种超小型低噪声混频器，其特征在于：所述阻隔结构（9）的内部依次设有定位块（901）、承载框（902）、挡尘网（903）、扣柱（904）以及定位槽（905），所述散热网孔（11）内部的一端安装有承载框（902），且承载框（902）的内侧设有挡尘网（903），并且承载框（902）一端的散热网孔（11）两内侧壁上皆固定有定位块（901）。

5. 根据权利要求4所述的一种超小型低噪声混频器，其特征在于：所述定位块（901）靠近承载框（902）一侧的外壁上设有定位槽（905），且定位槽（905）内部的中心位置处设有扣柱（904），扣柱（904）的一端延伸至定位槽（905）的外部并与承载框（902）的外壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种超小型低噪声混频器，其特征在于：所述集热板（12）的底端设有等间距的散热翅柱（10），且散热翅柱（10）的表面固定有等间距的散热翅环（8）。