一种小型化集成锁相源

技术领域

本实用新型涉及锁相源技术领域，具体为一种小型化集成锁相源。

背景技术

微波信号源作为一个微波系统的重要组成部分，它很大程度上决定和制约着系统的性能，信号源质量的改善，将相应的提高整个系统的噪声性能，锁相源作为微波固态源的一种，它具有频率稳定度高、相位噪声低等特点，被广泛的应用于雷达、通信、遥控遥测、电视广播和电子测试仪器等领域。

现今市场上的此类集成锁相源种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 传统的此类集成锁相源在使用时通常需要定期的对锁相源进行拆开检修，但锁相源壳体与盖体不便快速分离，给工作人员的工作造成不便；

- 传统的此类集成锁相源在使用时通常容易出现谐振效应带来的自激现象，从而容易对锁相源的正常工作产生不利影响；

- 传统的此类集成锁相源在使用时通常容易受环境因素的影响而使得微波传输的性能被削弱，从而影响锁相源的使用效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种小型化集成锁相源，以解决上述背景技术中提出集成锁相源在使用时壳体与盖体拆卸不便，容易出现谐振效应和微波传输的性能容易被削弱的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种小型化集成锁相源，包括壳体、腔壁、隔板、低通滤波器和连接结构，所述壳体顶端的一侧固定有腔壁，且腔壁一侧的内壁上固定有隔板，所述隔板一侧的腔壁内部设置有第一腔体，且隔板远离第一腔体一侧的腔壁内部设置有第二腔体，所述第一腔体的内部安装有鉴相器，且鉴相器上方的第二腔体内部安装有压控振荡器，并且压控振荡器的一侧固定有低通滤波器，所述腔壁一侧的壳体顶端安装有单片机，且单片机的输出端与鉴相器的输入端电性连接，所述腔壁的上方设置有盖体，且盖体顶端的拐角位置处皆设置有连接结构。

优选的，所述壳体一侧的外壁上安装有射频绝缘子，且壳体顶端的一侧安装有加电针，加电针与射频绝缘子相互配合。

优选的，所述腔壁的内部设置有空腔，且空腔的内部固定有铝片，并且腔壁的外壁上固定有镀银层。

优选的，所述连接结构的内部依次设置有第一弹性杆、第二弹性杆、限位凸块和连接圆孔，壳体顶端的拐角位置处皆固定有第一弹性杆，且第一弹性杆位置处的盖体顶端皆设置有连接圆孔。

优选的，所述第一弹性杆一侧的壳体顶端固定有第二弹性杆，第二弹性杆与第一弹性杆相互配合，第二弹性杆和第一弹性杆的半径总和小于连接圆孔的直径。

优选的，所述第二弹性杆和第一弹性杆的顶端皆贯穿连接圆孔并固定有限位凸块，限位凸块与连接圆孔相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该小型化集成锁相源不仅提高了壳体和盖体分离时的便捷性，避免了谐振效应带来的自激现象且有利于微波信号的发出，而且提高了锁相源使用时的微波传输性能；

- 通过设置有第一弹性杆、第二弹性杆、限位凸块和连接圆孔，同时挤压第一弹性杆和第二弹性杆使其向中心位置处靠拢，拉动盖体使其顶端的连接圆孔穿过限位凸块并脱离壳体，提高了壳体和盖体分离时的便捷性；

- 通过设置有腔壁、隔板、第一腔体、第二腔体、射频绝缘子和加电针，隔板将腔壁分隔成第一腔体和第二腔体两个不同作用的工作空间，并且通过射频绝缘子和加电针的安装，避免了谐振效应带来的自激现象且有利于微波信号的发出；

- 通过设置有镀银层、空腔和铝片，空腔内部的铝片减小了信号传输的阻隔，同时在镀银层的辅助作用下，提高了锁相源使用时的微波传输性能。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的正视外观结构示意图；

图3为本实用新型的腔壁局部剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型的连接结构放大结构示意图。

图中：1、壳体；2、腔壁；3、第一腔体；4、鉴相器；5、隔板；6、第二腔体；7、压控振荡器；8、低通滤波器；9、射频绝缘子；10、单片机；11、加电针；12、盖体；13、连接结构；1301、第一弹性杆；1302、第二弹性杆；1303、限位凸块；1304、连接圆孔；14、镀银层；15、空腔；16、铝片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种小型化集成锁相源，包括壳体1、腔壁2、隔板5、低通滤波器8和连接结构13，壳体1顶端的一侧固定有腔壁2，且腔壁2一侧的内壁上固定有隔板5，且隔板5一侧的腔壁2内部设置有第一腔体3；

壳体1一侧的外壁上安装有射频绝缘子9，且壳体1顶端的一侧安装有加电针11，加电针11与射频绝缘子9相互配合，有利于微波信号的发出；

腔壁2的内部设置有空腔15，且空腔15的内部固定有铝片16，并且腔壁2的外壁上固定有镀银层14，提高了锁相源使用时的微波传输性能；

隔板5远离第一腔体3一侧的腔壁2内部设置有第二腔体6，第一腔体3的内部安装有鉴相器4，且鉴相器4上方的第二腔体6内部安装有压控振荡器7，并且压控振荡器7的一侧固定有低通滤波器8，腔壁2一侧的壳体1顶端安装有单片机10，该单片机10的型号可为SH69P25，且单片机10的输出端与鉴相器4的输入端电性连接，腔壁2的上方设置有盖体12，且盖体12顶端的拐角位置处皆设置有连接结构13；

连接结构13的内部依次设置有第一弹性杆1301、第二弹性杆1302、限位凸块1303和连接圆孔1304，壳体1顶端的拐角位置处皆固定有第一弹性杆1301，且第一弹性杆1301位置处的盖体12顶端皆设置有连接圆孔1304，第一弹性杆1301一侧的壳体1顶端固定有第二弹性杆1302，第二弹性杆1302与第一弹性杆1301相互配合，第二弹性杆1302和第一弹性杆1301的半径总和小于连接圆孔1304的直径，第二弹性杆1302和第一弹性杆1301的顶端皆贯穿连接圆孔1304并固定有限位凸块1303，限位凸块1303与连接圆孔1304相互配合；

当需要将壳体1和盖体12分离时，同时挤压第一弹性杆1301和第二弹性杆1302使其向中心位置处靠拢，拉动盖体12使其顶端的连接圆孔1304穿过限位凸块1303并脱离壳体1，提高了壳体1和盖体12分离时的便捷性。

工作原理：使用时，该集成锁相源外接电源，外部输入的参考信号经过低通滤波器8滤波后送入鉴相器4的内部，单片机10对鉴相器4内部寄存器进行相关配置，压控振荡器7给出一个信号，一部分进行输出，另一部分通过分频与锁相芯片所产生的本振信号作相位比较，在锁相源的使用过程中，空腔15内部的铝片16减小了信号传输的阻隔，同时在镀银层14的辅助作用下，提高了锁相源使用时的微波传输性能，然后，由于腔壁2内部隔板5的作用，将腔壁2分隔成第一腔体3和第二腔体6两个不同作用的工作空间，多个腔室的设置可以避免谐振效应带来的自激现象，并且通过射频绝缘子9和加电针11的安装，有利于微波信号的发出，最后，当需要将壳体1和盖体12分离时，同时挤压第一弹性杆1301和第二弹性杆1302使其向中心位置处靠拢，拉动盖体12使其顶端的连接圆孔1304穿过限位凸块1303并脱离壳体1，提高了壳体1和盖体12分离时的便捷性，完成小型化集成锁相源的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。