1. 一种智能化老年人护理用拐杖，包括底座（1）、上杆体（2）、下杆体（10）、手柄（4）和连动座（13），其特征在于：所述底座（1）底端的中心位置处固定有连动座（13），且连动座（13）的外壁上皆设有支脚（12），并且支脚（12）底部的中心位置处皆设有防滑结构（11），所述底座（1）顶端的中心位置处固定有下杆体（10），且下杆体（10）的顶部设有上杆体（2），并且上杆体（2）底部的中心位置处设有升降通槽（9），所述升降通槽（9）上方的上杆体（2）内部设有动力腔体（8），且动力腔体（8）内部的底端设有GPS定位器（3），所述GPS定位器（3）上方的动力腔体（8）内壁上设有单片机（7），所述单片机（7）的输出端与GPS定位器（3）的输入端电性连接，所述上杆体（2）顶端的中心位置处安装有手柄（4），且手柄（4）表面的一侧套装有防护套（6），并且防护套（6）一侧的手柄（4）外壁上设有控制按钮（5），控制按钮（5）的输出端与单片机（7）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种智能化老年人护理用拐杖，其特征在于：所述上杆体（2）表面的一端设有LED灯（18），所述LED灯（18）下方的上杆体（2）表面设有闪烁灯带（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种智能化老年人护理用拐杖，其特征在于：所述下杆体（10）的顶端固定有限位块（14），且下杆体（10）一侧的外壁上设有定位环（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种智能化老年人护理用拐杖，其特征在于：所述防滑结构（11）的内部依次设有定位槽（1101）、紧固件（1102）、防滑垫片（1103）以及安置槽（1104），所述支脚（12）底部的中心位置处设有安置槽（1104），且安置槽（1104）内部的底端固定有防滑垫片（1103）。

5. 根据权利要求4所述的一种智能化老年人护理用拐杖，其特征在于：所述安置槽（1104）上方的支脚（12）内部设有定位槽（1101），且定位槽（1101）内部的中心位置处设有紧固件（1102），紧固件（1102）的底端延伸至防滑垫片（1103）的内部。

6. 根据权利要求3所述的一种智能化老年人护理用拐杖，其特征在于：所述定位环（15）一侧的外壁上铰接有螺纹杆（16），螺纹杆（16）的一端延伸至上杆体（2）的外部并与上杆体（2）的外壁螺纹连接，且螺纹杆（16）远离定位环（15）的一端设有旋柄（17）。