一种智能化老年人护理用拐杖

技术领域

本实用新型涉及拐杖技术领域，具体为一种智能化老年人护理用拐杖。

背景技术

随着全球老龄化程度的加剧，全世界每年有大约30万左右的老人死于跌倒摔伤以及跌倒摔伤后由于没有及时救助、时间延误而导致的病情加重的死亡。而我们中国目前大约有2亿数量的老人，老人的护理问题已经刻不容缓，非常严峻。

而拐杖作为辅助行走的一种工具，尤其适用于老年人外出行走使用。普通的拐杖仅仅提供支撑作用，且支撑效果有限，对于很多行动不便的老人在使用普通拐杖时，仍然容易出现跌倒摔伤现象。

而发明人经过进一步走访调查、了解发现，现在很多年轻儿女由于工作生活原因，都不能陪伴在老人身边，儿女不在老人身边难免比较担心，有时候老人外出忘记携带手机，甚至不知道老人在什么位置，老人在外是否有摔倒发生。

而随着技术的革新，以及生活条件的改善，现在人们对生活质量的要求也越来越高。发明人经过走访了解到，目前功能性单一的拐杖已逐渐难以满足人们的使用需求，老人们、尤其是年轻儿女们迫切市场能够提供一些智能化的拐杖产品以满足相应的需求。因为更加智能化的拐杖产品带给使用者和使用者家属的是多一份的放心，所以即使智能化拐杖的售价比普通拐杖价格高一些，也同样有消费者认可。

而目前较传统的普通的拐杖除了底部与地面之间的接触面积小，摩擦力小，导致老人们在使用拐杖时候易出现打滑现象，稳定性差，仍然容易出现跌倒摔伤的情况外；另外，现有的拐杖功能单一，除了最基本的支撑作用外，没有其它功能，比如无法提供定位功能，无法提供灯光照明、警示功能，以及拐杖的高度不可调节等功能。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种智能化老年人护理用拐杖，以解决上述背景技术中提出拐杖与地面之间的摩擦力小、稳定性差、不便于调节拐杖高度以及不便于进行定位与灯光警示的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能化老年人护理用拐杖，包括底座、上杆体、手柄、下杆体和连动座，所述底座底端的中心位置处固定有连动座，且连动座的外壁上皆设有支脚，并且支脚底部的中心位置处皆设有防滑结构，所述底座顶端的中心位置处固定有下杆体，且下杆体的顶部设有上杆体，并且上杆体底部的中心位置处设有升降通槽，所述升降通槽上方的上杆体内部设有动力腔体，且动力腔体内部的底端设有GPS定位器，并且GPS定位器上方的动力腔体内壁上设有单片机，单片机的输出端与GPS定位器的输入端电性连接，所述上杆体顶端的中心位置处安装有手柄，且手柄表面的一侧套装有防护套，并且防护套一侧的手柄外壁上设有控制按钮，控制按钮的输出端与单片机的输入端电性连接。

优选的，所述上杆体表面的一端设有LED灯，且LED灯下方的上杆体表面设有闪烁灯带。

优选的，所述下杆体的顶端固定有限位块，且下杆体一侧的外壁上设有定位环。

优选的，所述防滑结构的内部依次设有定位槽、紧固件、防滑垫片以及安置槽，所述支脚底部的中心位置处设有安置槽，且安置槽内部的底端固定有防滑垫片。

优选的，所述安置槽上方的支脚内部设有定位槽，且定位槽内部的中心位置处设有紧固件，紧固件的底端延伸至防滑垫片的内部。

优选的，所述定位环一侧的外壁上铰接有螺纹杆，螺纹杆的一端延伸至上杆体的外部并与上杆体的外壁螺纹连接，且螺纹杆远离定位环的一端设有旋柄。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该智能化老年人护理用拐杖不仅提高了拐杖使用时的稳定性，提高了拐杖的适用范围，而且提高了拐杖使用时的安全性；

- 通过设置有定位槽、紧固件、防滑垫片以及安置槽，通过定位槽内部的紧固件，将防滑垫片定位设置于安置槽的内部，使其经防滑结构侧面增强底座与地面之间的摩擦力，以避免其出现滑动的现象，从而提高了拐杖使用时的稳定性；

- 通过设置有限位块、定位环、螺纹杆以及旋柄，通过旋转旋柄，使螺纹杆进行旋转并缓慢平移，并经螺纹杆带动定位环同步移动，以便对下杆体进行松动，再通过拉动上杆体，使下杆体在升降通槽的内部上下移动，同时限位块对其进行限位，避免下杆体脱离出升降通槽的内部，随后反向旋转旋柄，使其经螺纹杆带动定位环紧密贴合于下杆体的外壁进行固定，以便于完成上杆体与底座之间间距的调节，从而提高了拐杖的适用范围，可以不同身高的老人使用或者在不同的场景使用，比如进行上下台阶等；

- 通过设置有GPS定位器、LED灯以及闪烁灯带，通过按压操作控制按钮，使其经单片机对GPS定位器发出相应指令，将拐杖当前位置发送至外部终端系统，以便对使用者进行定位，再通过LED灯在夜间进行照明，闪烁灯带在日间进行灯光闪烁，以便于对周边人群进行警示，消除存有的安全隐患，从而提高了拐杖使用时的安全性。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的防滑结构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型的上杆体外观放大结构示意图；

图5为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、底座；2、上杆体；3、GPS定位器；4、手柄；5、控制按钮；6、防护套；7、单片机；8、动力腔体；9、升降通槽；10、下杆体；11、防滑结构；1101、定位槽；1102、紧固件；1103、防滑垫片；1104、安置槽；12、支脚；13、连动座；14、限位块；15、定位环；16、螺纹杆；17、旋柄；18、LED灯；19、闪烁灯带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种智能化老年人护理用拐杖，包括底座1、上杆体2、手柄4、下杆体10和连动座13，底座1底端的中心位置处固定有连动座13，且连动座13的外壁上皆设有支脚12，并且支脚12底部的中心位置处皆设有防滑结构11，防滑结构11的内部依次设有定位槽1101、紧固件1102、防滑垫片1103以及安置槽1104，支脚12底部的中心位置处设有安置槽1104，且安置槽1104内部的底端固定有防滑垫片1103，安置槽1104上方的支脚12内部设有定位槽1101，且定位槽1101内部的中心位置处设有紧固件1102，紧固件1102的底端延伸至防滑垫片1103的内部；

通过定位槽1101内部的紧固件1102，将防滑垫片1103定位设置于安置槽1104的内部，使其经防滑结构11侧面增强底座1与地面之间的摩擦力，以避免其出现滑动的现象，提高拐杖的稳定性；而优选的防滑垫片1103可以选用轻便的橡胶材料制成；

底座1顶端的中心位置处固定有下杆体10，下杆体10的顶端固定有限位块14，且下杆体10一侧的外壁上设有定位环15，定位环15一侧的外壁上铰接有螺纹杆16，螺纹杆16的一端延伸至上杆体2的外部并与上杆体2的外壁螺纹连接，且螺纹杆16远离定位环15的一端设有旋柄17，以便于根据使用者身高调节上杆体2与底座1之间的间距；

且下杆体10的顶部设有上杆体2，上杆体2表面的一端设有LED灯18，该LED灯18的型号可为XD-108W，LED灯18的输入端与单片机7的输出端电性连接，且LED灯18下方的上杆体2表面设有闪烁灯带19，该闪烁灯带19的型号可为MEINAIP-A055，闪烁灯带19的输入端与单片机7的输出端电性连接，以便于对周边人群进行灯光警示；

并且上杆体2底部的中心位置处设有升降通槽9，升降通槽9上方的上杆体2内部设有动力腔体8，且动力腔体8内部的底端设有GPS定位器3，该GPS定位器3的型号可为TZIDC-110，并且GPS定位器3上方的动力腔体8内壁上设有单片机7，该单片机7的型号可为SH69P25，单片机7的输出端与GPS定位器3的输入端电性连接，上杆体2顶端的中心位置处安装有手柄4，且手柄4表面的一侧套装有防护套6，并且防护套6一侧的手柄4外壁上设有控制按钮5，该控制按钮5的型号可为GC-1，控制按钮5的输出端与单片机7的输入端电性连接。

工作原理：当拐杖使用时，首先通过旋转旋柄17，使螺纹杆16进行旋转并缓慢平移，并经螺纹杆16带动定位环15同步移动，以便对下杆体10进行松动，再通过拉动上杆体2，使下杆体10在升降通槽9的内部上下移动，同时限位块14对其进行限位，避免下杆体10脱离出升降通槽9的内部，随后反向旋转旋柄17，使其经螺纹杆16带动定位环15紧密贴合于下杆体10的外壁进行固定，以便于完成上杆体2与底座1之间间距的调节，提高拐杖的适用范围，之后通过定位槽1101内部的紧固件1102，将防滑垫片1103定位设置于安置槽1104的内部，使其经防滑结构11侧面增强底座1与地面之间的摩擦力，以避免其出现滑动的现象，提高拐杖的稳定性，最后通过按压操作控制按钮5，使其经单片机7对GPS定位器3发出相应指令，将拐杖当前位置发送至外部终端系统，以便对使用者进行定位，再通过LED灯18在夜间进行照明，闪烁灯带19在日间进行灯光闪烁，以便于对周边人群进行警示，消除存有的安全隐患，提高拐杖使用时的安全性，从而完成拐杖的使用。

由于本智能化老年人护理用拐杖的GPS定位器3、单片机7等部件都是集成安装在动力腔体8内，而动力腔体8位于上杆体2的内部，所以这些电子器件都不会影响本智能化老年人护理用拐杖的正常使用。所有的器件也都能经市场直接购买得到，故其生产、组装、维修也比较方便。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。