1. 一种改进型儿童静脉输液固定板，包括固定板和折叠板，所述固定板上设置有用于固定手部位置的固定装置，所述折叠板与固定板之间设置有至少一个阻尼合页；

其特征在于：所述固定板呈中空结构，所述固定板的上端面板设有一开口，所述折叠板位于所述开口处，并通过所述阻尼合页与上端面板连接，所述固定板的高度大于所述折叠板的宽度；

所述固定板的下端面板上设有一内凹结构，所述内凹结构的下表面设有一勾面层；所述固定装置包括固定带和位于固定带两侧的连接带，所述固定带为透气棉布，所述连接带上设置有与所述勾面层相配合的毛绒面，所述固定板的上端面板和侧板上均间隔设置有通气孔。

2. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述折叠板的上端面设置有截面呈“冂”字型的挡板，且所述挡板的三条边分别靠近折叠板的两侧边缘和上端边缘处。

3. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述固定板的上端面板为树脂板。

4. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述固定板的两侧设置有内凹部，所述内凹部上也粘接有一勾面层，该勾面层上设置有通孔，且所述通孔与设置在内凹部上的透气孔相重叠。

5. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述固定板和所述折叠板上的任一拐角处均设置为弯弧结构。

6. 根据权利要求1或2所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述固定板的上端面板上还开设有辅助开口，所述辅助开口处也通过阻尼合页连接有折叠板。

7. 根据权利要求6所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述辅助开口有两个，且对称设置在所述上端面板的两侧。

8. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述折叠板上也设置有透气孔。

9. 根据权利要求1所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述固定板的内腔内设有一用于带动所述折叠板进行折叠的驱动机构。

10. 根据权利要求9所述的改进型儿童静脉输液固定板，其特征在于：所述驱动机构包括两端分别与所述下端面板和折叠板连接的电动伸缩件，所述电动伸缩件通过导线与设置在固定板一侧的控制按钮连接。