1. 一种密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，包括延长管以及分别设置在所述延长管两端的连接头和注油嘴，所述连接头被配置为与冷却塔内风机的风扇轴套连通，能够导通润滑脂；所述注油嘴被配置为位于冷却塔的外侧且设置在冷却塔的塔壁上。

2. 根据权利要求1所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述连接头和注油嘴均具有外螺纹连接部，且规格相同。

3. 根据权利要求1所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述延长管为金属毛细管。

4. 根据权利要求3所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述延长管具有弯曲的弯曲部，所述弯曲部的数量不大于4个。

5. 根据权利要求3所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述延长管的管径规格范围为0.5mm-2.5mm。

6. 根据权利要求1所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述注油嘴的规格为M6、M8、M10、M12或M14。

7. 根据权利要求1所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述延长管的两端分别通过活接与连接头和注油嘴密封连接。

8. 根据权利要求1所述的密封隔离型注油嘴装置，其特征在于，所述延长管、连接头和注油嘴为不锈钢材质。

9. 一种冷却塔，其特征在于，包括主体、权利要求1-8任一所述的密封隔离型注油嘴装置和设置在所述主体上的风机，所述风机包括风扇以及用于与风扇传动连接的连接轴和与连接轴配合的风扇轴套，所述风扇轴套位于所述主体内，所述主体由塔壁围合而成；所述密封隔离型注油嘴装置包括延长管以及分别设置在所述延长管两端的连接头和注油嘴，所述连接头与风扇轴套连通，能够导通润滑脂；所述注油嘴位于冷却塔的外侧且设置在冷却塔的塔壁上。

10. 根据权利要求9所述的冷却塔，其特征在于，所述塔壁朝向外侧的一面设置有挡板，所述注油嘴设置在所述挡板之下。