1. 一种表贴式温度监测装置，其特征在于，包括标签、PFC温度传感器、电路板、供电装置和粘贴层，所述PFC温度传感器包括PFC软排线和温度传感器；所述电路板的一面固定连接所述PFC软排线的首端，所述PFC软排线的末端固定连接所述温度传感器，所述温度传感器引出至所述电路板区域外部，所述电路板的另一面和引出至所述电路板区域外部的PFC软排线、PFC温度传感器粘贴所述粘贴层，所述粘贴层用于粘贴被测物体，所述电路板连接所述供电装置，所述PFC软排线相对于所述电路板的另一侧设置所述标签；若所述电路板为非柔性电路板，则所述装置还包括与所述电路板大小匹配的保护盖，所述保护盖覆盖所述电路板区域，所述PFC温度传感器位于所述保护盖外部。

2. 2.根据权利要求1所述的一种表贴式温度监测装置，其特征在于，所述电路板和所述保护盖之间设有灌封层。

3. 3.根据权利要求1所述的一种表贴式温度监测装置，其特征在于，所述粘贴层为底胶。

4. 4.根据权利要求1所述的一种表贴式温度监测装置，其特征在于，所述标签在所述温度传感器的对应位置设有标记。

5. 5.根据权利要求1所述的一种表贴式温度监测装置，其特征在于，所述保护盖固定在所述标签相对于所述PFC温度传感器的另一侧。

6. 6.根据权利要求1所述的一种表贴式温度监测装置，其特征在于，所述标签粘贴于所述保护盖的表面。