一种表贴式温度监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及温度监测技术领域，具体的说是一种表贴式温度监测装置。

背景技术

[0002] 随着现代科技的发展，以冷链温度监控系统为代表的现代制冷系统得到了越来越广泛的应用。冷链温度监控系统能够对环境温度进行严格的监控、记录、决策，通过有线/无线的方式传输到计算机或者网络，对环境温度实现智能化管理。

[0003] 现有的冷链温度监控系统具有以下特点：其一、主流的供电方式是外部供电；其二、一个待检温度环境配一个设备，固定在待检环境中，设备的温度传感器以外挂探头居多(一般外挂一个探头)；其三、通信方式通过无线的方式(433M或者WiFi)将采集的结果传输到数据接收器。冷链系统中常见的冷冻装置为冷链运输车、冷冻库、运输保温箱等。在冷链运输车上，如果出现车辆制冷器故障或车门未严格关闭等异常情况，由于现有的检测系统是检测一个点位，若出现故障的位置不在检测点位附近，那么就会出现局部温度超标而检测设备还未进行温度异常报警的情况。

[0004] 尤其是在血袋运输中，血袋的品质关乎病人的生命安全，因此要求更为严格。在血袋冷藏冷冻中，远离检测传感器的环境温度异常，过一段时间温度恢复后，检测设备有不小几率未检测到异常，从而未进行报警，使冷冻冷藏的物品的保质期大大缩短而不知，只有在使用后出现异常后才进行品质怀疑，造成更大的后果，甚至威胁病人的生命安全。在比较大型的冷冻库或者红细胞保存箱中，靠近制冷器出口的温度低，远离出口的温度高，温度分布不均匀。而固定式检测器仅能检测一个温度点，监测点的温度在合理范围内，如果到达合理范围的临界值附近，那么远离监测点的环境温度往往会超过合理范围。

[0005] 在血液运输转移的过程中，比如从冷冻车中搬运至冷冻库，或从冷冻库转移至物品需求方时，或用血需求处(如医院)从血站领取的血液需要在规定的时间内使用完(比如规定是4小时)。血液用完后，血袋就被用血需求处直接处理。对于用血是否在规定时间内等，在这些过程中存在监控盲区。

[0006] 在冷链系统中的血袋温度监控中，目前有的形式为：1、一个设备固定在血站、医院血柜或者保温箱中进行环境温度检测，将温度信息传送至控制中心；2、在部分具有血袋点数功能的产品中，是采用每个血袋贴RFID标签，通过读卡机手动移动进行一一识别，进行血袋数量点数，部分应用是使用RFID进行血袋管理，进行血袋信息的存储管理。3、现有的血袋信息均是通过条码打印后粘贴在血袋上。4、具有点数功能的RFID设备中，需要人为手动移动读卡器，每个标签进行读取才能实现点数功能，且只具备点数功能，无法进行温度检测。

实用新型内容

[0007] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型要解决的技术问题是提供一种表贴式温度监测装置。

[0008] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种表贴式温度监测装置，包括标签、PFC温度传感器、电路板、供电装置和粘贴层，所述PFC温度传感器包括PFC软排线和温度传感器；所述电路板的一面固定连接所述PFC软排线的首端，所述PFC软排线的末端固定连接所述温度传感器，所述温度传感器引出至所述电路板区域外部，所述电路板的另一面和引出至所述电路板区域外部的PFC软排线、PFC温度传感器粘贴所述粘贴层，所述粘贴层用于粘贴被测物体，所述电路板连接所述供电装置，所述PFC软排线相对于所述电路板的另一侧设置所述标签；若所述电路板为非柔性电路板，则所述装置还包括与所述电路板大小匹配的保护盖，所述保护盖覆盖所述电路板区域，所述PFC温度传感器位于所述保护盖外部。

[0009] 所述电路板和所述保护盖之间设有灌封层。

[0010] 所述粘贴层为底胶。

[0011] 所述标签在所述温度传感器的对应位置设有标记。

[0012] 所述保护盖固定在所述标签相对于所述PFC温度传感器的另一侧。

[0013] 所述标签粘贴于所述保护盖的表面。

[0014] 本实用新型所述的装置可以在每个血袋安装固定一个，从抽血完成到用血处使用完毕均进行全程监控；每个血袋液体的温度均能有效的检测，保证每个血袋的质量；采血完成到送入血站的时间，血袋离开血站到用血处直到用血完成的时间，均会上报存储；在需要时，可以快速看到每个血袋的所有信息；血袋在运输箱中，不用打开箱体即可进行点数功能；在床旁血柜中可以进行单格唤醒通信，指定抽屉发血存血等，可以保障血袋的环境温度在合适的范围内，从而进行科学的血袋生命周期监控，提高血袋管理效率，提高监管质量，极大的降低用血风险。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一个实施例的结构分体图；

图2为本实用新型的保护盖的结构示意图；

图3为本实用新型的标签的一个实施例的结构示意图；

图4为本实用新型的标签的另一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步的详细说明。

[0017] 如图1所示，本实用新型提供一种表贴式温度监测装置，包括标签2、PFC温度传感器3、电路板4、供电装置和粘贴层5，所述PFC温度传感器3包括PFC软排线和温度传感器；所述电路板4的一面固定连接所述PFC软排线的首端，所述PFC软排线的末端固定连接所述温度传感器，所述温度传感器引出至所述电路板区域外部，所述电路板4的另一面和引出至所述电路板区域外部的PFC软排线、温度传感器粘贴所述粘贴层5，所述粘贴层5用于粘贴被测物体，所述电路板4连接所述供电装置，所述PFC软排线相对于所述电路板4的另一侧设置所述标签2；若所述电路板2为非柔性电路板，则所述装置还包括与所述电路板大小匹配的保护盖1，所述保护盖1固定在所述标签2相对于所述PFC温度传感器的另一侧，所述保护盖1覆盖所述电路板区域，所述PFC温度传感器位于所述保护盖1外部。

[0018] 如图2所示，本实用新型保护盖的主要作用是保护电路板。若没有保护盖，在电路板粘贴在血袋上后，由于在使用、运输、存储的过程中，可能发生血袋的挤压、弯折，电路板就会承受这个挤压和弯折，可能会导致电路板的损坏，从而使某些功能，甚至全部功能丧失。由于电路板上拥有固定或者可活动电池，当电池受到这个挤压，对电池的寿命均有影响。当加上保护盖后，就可以防止这些风险的发生。在电路板与保护盖之间可以进行灌封，用于保护电路板上的器件免遭水雾以及其他化学物质的侵蚀。在保护盖上印刷或者雕刻，可以对产品型号名称，序列号等等进行标识。

[0019] 标签分为两种，在不同的场景，可以使用不同形状的标签。如图3所示，标签尺寸与底胶几乎一致。这种可以应用于外壳不印刷或雕刻，将该标签上部分贴于保护盖上。需要印刷的部分均印刷在标签上。此种方法灵活性高，成本低。标签底部有原点，表明温度传感器在这个位置，并做其他提示，使产品在安装固定的时候，可以合理放置固定传感器，测温更加准确更加接近待测产品的实际温度。如图4所示，该方式可以适用于外壳印刷有产品信息。同时标签顶部直接深入保护盖内部，使保护盖同时固定标签。标签底部有原点，提示处理方式与图3的标签相同。

[0020] 电路板的电路结构与现有技术一致，实现的功能是温度测量、MACBEE通信、唤醒，电池电压转换至芯片标称电压，电池承载固定，LED提示指示灯等等，底层留有通信、测试、充电接口。

[0021] 底部是一块双面均有粘性的胶，同时在电路板留有通信测试接口处开口，方便产品完成后进行功能测试，以及产品配置，充电管理。在传感器所在位置开口， 可以将温度传感器更好的贴近血袋，测量到更加接近血液的温度。底胶将设备紧紧的固定在血袋上。

[0022] 电池根据不同的应用选择不同的型号，在0℃以上可选用聚合物电池，在0℃以下选用低温电池。电池放置于电路板与保护盖之间。

[0023] 本实用新型可以在每个血袋上进行粘贴固定，通过温度传感器外引的方式实现对存储物品实际温度的实时检测，并且从献血者献血完成直到血袋被使用完的全程进行温度检测，并将采集到的温度数据通过无线方式(本产品使用MACBEE协议)传输到接收器(网关)，接收器(网关)再将温度数据传输至服务器进行保存、分析、处理(本地也可以存储所有信息)；一旦有温度异常可以进行指示灯闪烁，设备所在区域的报警设备联动报警提示等等，使血液运输全过程得到合理的监控；在需要点数时，对设备进行无线唤醒通信即可实现准确无误的快速点数；放入冷藏柜等具有点数定位条件的硬件环境中，还可以实现定位功能，在取血袋时不需依次查找，可快速定位到需要取出的血袋。