1. 一种新型伊丽莎白圈，其特征在于，包括弹性可折叠圈体，所述弹性可折叠圈体一端连接松紧带，所述松紧带上设有绳子；所述弹性可折叠圈体另一端连接至少一个固定套环，所述固定套环外部包覆有软塑料。

2. 根据权利要求1所述的一种新型伊丽莎白圈，其特征在于，所述弹性可折叠圈体为橡胶材质。

3. 根据权利要求1所述的一种新型伊丽莎白圈，其特征在于，所述固定套环的数量为4个。

4. 根据权利要求3所述的一种新型伊丽莎白圈，其特征在于，所述4个固定套环的直径依次增大2mm~2cm。

5. 根据权利要求1~4任意一项所述的一种新型伊丽莎白圈，其特征在于，所述新型伊丽莎白圈还包括多个磁铁环，所述磁铁环的数量和大小与所述固定套环相匹配，每个所述磁铁环都包括两个半圆弧磁条，所述两个半圆弧磁条一端通过转轴连接，另一端通过可开合磁扣连接；所述磁铁环套在所述固定套环的外部。