一种新型伊丽莎白圈

技术领域

本实用新型涉及一种新型伊丽莎白圈。

背景技术

伊丽莎白圈是用来给患病(例如皮肤病、烧伤、破溃等)宠物佩戴在脖子上呈放射状的防止其抓咬患处的工具，其能够提高实验动物手术中及手术后的成活率，同时也减少了动物与动物之间、动物与易感染环境的近距离接触。但是常见的伊丽莎白圈功能单一，固定不牢靠，无法变更宠物头部的朝向，不能用于动物实验及其恢复，不能满足实验室的使用需求。

发明内容

针对现有伊丽莎白圈存在的功能单一、固定不牢靠等问题，本实用新型提供一种新型伊丽莎白圈。

本实用新型的技术方案为：

一种新型伊丽莎白圈，包括弹性可折叠圈体，所述弹性可折叠圈体一端连接松紧带，所述松紧带上设有绳子；所述弹性可折叠圈体另一端连接至少一个固定套环，所述固定套环外部包覆有软塑料。

优选的，所述弹性可折叠圈体为橡胶材质。

可选的，所述固定套环的数量为4个。

优选的，所述4个固定套环的直径依次增大2mm~2cm。

可选的，所述新型伊丽莎白圈还包括多个磁铁环，所述磁铁环的数量和大小与所述固定套环相匹配，每个所述磁铁环都包括两个半圆弧磁条，所述两个半圆弧磁条一端通过转轴连接，另一端通过可开合磁扣连接；所述磁铁环套在所述固定套环的外部，其作用是进一步固定所述可折叠圈体。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过设置弹性可折叠圈体，可以根据宠物或待实验动物体型自由调整圈体的长短；通过设置至少1个固定套环来适应颈围不同的宠物和待实验动物（小鼠或大鼠），并利于控制力量不同的待实验动物（小鼠或大鼠），保证手术者的操作安全；通过设置带有绳子的松紧带可以用于小鼠处死过程，减少小鼠的痛苦。总之，本实用新型功能强大，既可以作为普通宠物的项圈，又可以作为实验动物的辅助用具。

附图说明

图1为本实用新型的一种结构示意图。

图2为本实用新型的磁铁环的结构示意图。

图1和2中，1、弹性可折叠圈体，2、松紧带，3、绳子，4、固定套环，5、磁铁环，6、半圆弧磁条，7、转轴，8、磁扣。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1示出本实用新型的一种新型伊丽莎白圈的结构示意图，包括弹性可折叠圈体1，所述弹性可折叠圈体1为橡胶材质。所述弹性可折叠圈体1一端连接松紧带2，所述松紧带2上设有绳子3；所述弹性可折叠圈体1另一端连接至少一个固定套环4，所述固定套环4外部包覆有软塑料。

作为本实用新型的一种可选方式，所述固定套环4的数量为4个，并且所述4个固定套环4的直径优选依次增大2mm。

作为本实用新型的一种可选方式，所述新型伊丽莎白圈还包括4个磁铁环5，所述磁铁环5的大小与所述固定套环4相匹配，每个所述磁铁环5都包括两个半圆弧磁条6，所述两个半圆弧磁条6一端通过转轴7连接，另一端通过可开合磁扣8连接；所述磁铁环5套在所述固定套环4的外部，其作用是进一步固定所述可折叠圈体1。

将本实用新型应用于宠物时，需要根据宠物的头围和颈围设计相应大小的固定套环和磁铁环，并且绳子可以替换成蝴蝶结、荧光条等装饰结构。

在采用本实用新型对大鼠进行手术时，根据实验需要选择使用与其头围相对应的固定套环4，也可以同时使用多个固定套环4，同时将磁铁环5套接在固定套环4外层，若实验鼠过于活跃无法控制时可酌情增加磁铁环5数量以控制其头部；使用小鼠做实验时可不使用磁铁环5。

弹性可折叠圈体1一方面可以调节鼠的头部朝向，另外还可以通过折叠露出实验鼠头部并使固定套环4卡住实验鼠头部，或者在圈体1完全拉伸时翻转圈体1使固定套环4卡住实验鼠头部，两种固定方式可根据实际情况选择，均可方便鼠的头部手术，例如大鼠的眼球毛细管采血。

带有绳子3的松紧带2，一则可以适用于颈围不同的大小鼠，二则可以用于小鼠的脱颈处死，使用时只需调节绳子的长短，配合动物实验相关操作即可。

综上，本实用新型功能强大，既可以作为普通宠物的项圈，又可以作为实验动物的辅助用具。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。