X线摄影多功能床旁支架

技术领域

本实用新型涉及一种医学影像检查技术中X线摄影辅助设备，具体涉及一种X线摄影多功能床旁支架。

背景技术

在普通X线摄影中患者体位的精确性往往决定影像诊断的准确性，而由于患者病情不能配合作出标准体位或在某些特殊体位（如下肢骨牵引患者的侧位摄影、脊柱峡部裂引起的腰椎滑脱或足负重侧位等）摄影时，则需要辅助人员进入操作间帮助摄影，这时候就会造成相应的辅助人员接受到不必要的辐射，并且由于辅助人员操作不当可能会造成图像质量不符合诊断需求。而且某些特殊体位（如瓦氏位、蛙形位等）肢体需要特定的角度，这时候工作人员往往是根据肉眼进行观察、校准，这会造成体位的不准确、不精确，最终所获取的影像图像可能会影响诊断的结果。同时在临床工作中，我们发现放射科的急救设备准备相对齐全，但担架一直都是缺乏的，而传统的担架体积大，占用空间多。因此，有必要开发一种集摄影支架、角度测量、担架等多功能为一体的复合型X线摄影辅助工具。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种X线摄影多功能床旁支架。本实用新型的技术方案为：

一种X线摄影多功能床旁支架，包括彼此折叠连接的第一折叠板和第二折叠板、分别设置在所述第一折叠板和所述第二折叠板内的第一担架和第二担架，并且所述第一担架和所述第二担架可分别从所述第一折叠板和所述第二折叠板内抽拉出来。

优选的，所述第一折叠板和所述第二折叠板通过铰链连接。

可选的，所述第一折叠板内两侧对称设置有第一滑槽，所述第一滑槽上嵌设有第一滑杆，一对所述第一滑杆之间嵌设有所述第一担架；同样的，所述第二折叠板内两侧对称设置有第二滑槽，所述第二滑槽上嵌设有第二滑杆，一对所述第二滑杆之间嵌设有所述第二担架。

进一步的，所述第一滑杆和所述第二滑杆的端口处均设有限位块。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过设计两个可相互折叠的折叠板，可以任意调节两块折叠板的展开角度，来为放射科X线的床旁及某些特殊体位检查提供辅助，一方面可以有效解决X线床旁摄影不能翻身患者的侧位体位、IP板或者平板探测器不易固定、需要患者家属辅助进行检查以及增加辅助人员辐射剂量及影像质量不高的问题，另一方面通过抽出隐藏在折叠板中的两个担架，可以作为一个完整的简易担架使用。

附图说明

图1为本实用新型的一种结构示意图。

图2为图1的正视图。

图3为第一折叠板和第二折叠板相折叠后的结构示意图。

图4为第一折叠板的外部结构示意图。

图5为第一折叠板的内部结构示意图。

图6为第一滑杆的结构示意图。

图7为图6的左视图。

图8为图6的右视图。

上图中，1、第一折叠板，2、第二折叠板，3、第一担架，4、第二担架，5、铰链，6、第一滑槽，7、第一滑杆，8、第一担架，9、限位块，10、螺栓，11-第二滑杆，12-第一滑杆上的孔槽。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~5示出本实用新型的一种X线摄影多功能床旁支架的结构示意图，包括彼此通过铰链5连接的第一折叠板1和第二折叠板2、分别设置在所述第一折叠板1和所述第二折叠板2内的第一担架3和第二担架4，并且所述第一担架3和所述第二担架4可分别从所述第一折叠板1和所述第二折叠板2内抽拉出来，具体方式为：所述第一折叠板1内两侧对称设置有第一滑槽6，所述第一滑槽6上嵌设有第一滑杆7，一对所述第一滑杆7之间嵌设有所述第一担架8；同样的，所述第二折叠板内两侧对称设置有第二滑槽，所述第二滑槽上嵌设有第二滑杆，一对所述第二滑杆之间嵌设有所述第二担架，图6~8给出了第一滑杆7的结构示意图，第二滑杆11的结构同第一滑杆7，两个滑杆上设有孔槽来嵌设担架。

所述第一滑杆7和所述第二滑杆11的端口处均设有限位块9，以防止滑杆滑出滑槽。

此外，所述第一折叠板1和所述第二折叠板2都是通过两块平板通过螺栓10上下拼合而成。

本实用新型通过设计两个可相互折叠的折叠板，可以任意调节两块折叠板的展开角度，以及将两个担架分别隐藏在两个折叠板中，是一种集多种功能为一体的复合型多功能辅助设备，比如作为X线床旁摄影支架，可以解决X线床旁摄影不能翻身患者的侧位体位、IP板或者平板探测器不易固定、需要患者家属辅助进行检查以及增加辅助人员辐射剂量及影像质量不高（特别是可以大大减少伪影）的问题；再比如作为一个完整的简易担架，灵活小巧，不占用空间，且方便携带。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。