1. 一种X线摄影多功能床旁支架，其特征在于，包括彼此折叠连接的第一折叠板和第二折叠板、分别设置在所述第一折叠板和所述第二折叠板内的第一担架和第二担架，并且所述第一担架和所述第二担架可分别从所述第一折叠板和所述第二折叠板内抽拉出来。

2. 根据权利要求1所述的一种X线摄影多功能床旁支架，其特征在于，所述第一折叠板和所述第二折叠板通过铰链连接。

3. 根据权利要求1或2所述的一种X线摄影多功能床旁支架，其特征在于，所述第一折叠板内两侧对称设置有第一滑槽，所述第一滑槽上嵌设有第一滑杆，一对所述第一滑杆之间嵌设有所述第一担架；同样的，所述第二折叠板内两侧对称设置有第二滑槽，所述第二滑槽上嵌设有第二滑杆，一对所述第二滑杆之间嵌设有所述第二担架。

4. 根据权利要求3所述的一种X线摄影多功能床旁支架，其特征在于，所述第一滑槽和所述第二滑槽的端口处均设有限位块。