1. 一种适用于分片式预制综合管廊管片的翻转机构，其特征在于：包括支撑架和支撑平台，所述支撑平台包括位于所述支撑架上方的支撑段和超出所述支撑架的悬空段，在所述支撑段与悬空段的交接处设置有第一销轴，所述支撑架与所述支撑平台通过所述第一销轴实现销轴连接，在支撑架上还设置有驱动部件，所述驱动部件用于驱动所述支撑平台绕所述第一销轴转动，在所述支撑平台上还设置有若干的挡杆。

2. 如权利要求1所述的翻转机构，其特征在于：所述挡杆设置在所述悬空段远离所述支撑段的一端，所述挡杆与所述悬空段相垂直。

3. 如权利要求2所述的翻转机构，其特征在于：所述挡杆的高度可调。

4. 如权利要求1-3任意一项所述的翻转机构，其特征在于：所述支撑平台的上侧还设置有若干的支撑柱，各个所述支撑柱之间隔开有距离，所述支撑柱的高度可调。

5. 如权利要求4所述的翻转机构，其特征在于：所述支撑柱的顶端可拆卸的设置有托板，所述托板的形状与所述管片的形状相匹配。

6. 如权利要求5所述的翻转机构，其特征在于：所述托板的边缘超出所述支撑柱的边缘。

7. 如权利要求4所述的翻转机构，其特征在于：所述驱动部件为液压油缸，所述液压油缸的活塞杆与所述支撑平台的悬空段下侧销轴连接，所述液压油缸的缸体与所述支撑平台下方的支撑架销轴连接。

8. 如权利要求4所述的翻转机构，其特征在于：所述第一销轴为至少两个，各个销轴位于同一直线上。

9. 如权利要求1-3任意一项所述的翻转机构，其特征在于：所述驱动部件为至少两个。

10. 如权利要求1-3任意一项所述的翻转机构，其特征在于：所述支撑平台的支撑段对应的所述支撑架上还设置有橡胶垫，所述支撑平台为由若干结构杆件组拼而成的框架结构，在所述支撑平台上形成有若干空腔。