一种试管清洗装置

技术领域

本实用新型涉及清洗装置技术领域，具体为一种试管清洗装置。

背景技术

在做一些化学、生物等试验时，需要使用试管来作为试剂反应的容器，它可以盛取液体或固体试剂、加热少量固体或液体、作为制取少量气体反应器、收集少量气体用、溶解少量气体、液体或固体的溶质。在试验完成后，就需要清洗试管。

传统的试管清洗方式一般的采用手洗，清洗试管操作麻烦，且在清洗一些腐蚀试剂时，试剂溅到人体上容易伤害人体。所以，随着实际需求以及工业制造水平的提升，目前市场上出现有试管清洗装置，但发明人通过对目前在售的试管清洗装置研究发现，现有的试管清洗装置在使用的过程中依旧存在一定的缺陷，如下所述：

- 现有的试管清洗装置不可以根据试管的长度深浅进行调整，使得装置适用的试管型号有限，降低了装置在试管清洗上使用的灵活性；

- 现有的试管清洗装置，装置在使用的过程中不可以将清洗后的水体进行回收，清洗剂和水体的利用率减低，资源浪费严重；

3、现有的试管清洗装置，不可以手动调整各类直径的试管，不能有效的防止试管在清洗的过程中由于外力的作用松落，试管会存在打破的危险，降低了装置的安全性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种试管清洗装置，以解决上述背景技术中提出的装置不可以根据试管的深浅进行调整，使得机器适用的试管型号有限，以及不可以手动调整各类直径的试管、现有装置的安全性不足等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种试管清洗装置，包括承重板、支撑杆、连接杆、升降机构和减震板，所述承重板顶部的两端皆安装有支撑杆，支撑杆内部一侧的顶端皆安装有连接杆，且连接杆的两端皆安装有升降机构，所述支撑杆两侧连接杆的下方皆安装有固定横杆，且固定横杆的一侧皆安装有喷水环，所述承重板顶部的两端皆安装有固定夹，固定夹的一侧安装有上夹具，且上夹具的一侧安装有下夹具，所述承重板的顶端皆均匀设置有渗水孔，且承重板底部的两端皆安装有减震板，所述承重板的底端安装有连接软管，承重板顶部一端支撑杆的一侧安装有控制器。

优选的，所述升降机构内部一侧的顶端安装有连接齿条，连接齿条的一侧安装有齿轮，且齿轮的一侧安装有手杆。

优选的，所述升降机构内部的中间位置安装有移动块，移动块一侧的地段安装有移动槽，且移动槽的顶端安装有螺纹杆。

优选的，所述升降机构底端安装有第一毛刷，第一毛刷的底端安装有第二毛刷，且第一毛刷的顶端安装有马达，马达的输出端与第一毛刷内部的中间位置连接。

优选的，所述减震板内部的中间位置安装有减压弹簧，且减压弹簧的底端与减震板内部的底端连接。

优选的，所述减震板的底端安装有回水箱，回水箱内部的底端安装有水泵，水泵的输出端连接有连接管，连接管的底端连接有伸缩管，且伸缩管的一端与固定横杆的一端连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种试管清洗装置，通过在升降机构内部一侧的顶端安装有连接齿条，连接齿条的一侧安装有齿轮，且齿轮的一侧安装有手杆，实现了装置可以根据试管的深浅进行调整，增强了装置的灵活性，同时也使得机器适用于各类型号各类深浅的试管，增强了装置在试管清洗上使用的灵活性；

（2）该种试管清洗装置，通过在减震板的底端安装有回水箱，回水箱内部的底端安装有水泵，水泵的输出端连接有连接管，连接管的底端连接有伸缩管，且伸缩管的一端与固定横杆的一端连接，使得装置在使用的过程中可以将清洗够的水体进行回收，可以循环使用，提高清洗剂和水体的利用率，节约资源；

（3）该种试管清洗装置，通过在承重板顶部的两端皆安装有固定夹，固定夹的一侧安装有上夹具，且上夹具的一侧安装有下夹具，所述承重板的顶端皆均匀设置有渗水孔，且承重板底部的两端皆安装有减震板，实现了装置便于手动调整各类直径的试管，也可以有效的防治试管在清洗的过程中由于外力的作用松落，防止试管被打破，提高装置的安全性。

附图说明

图1为本实用新型试管清洗装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型试管清洗装置的俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型试管清洗装置图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型试管清洗装置图1中B处放大结构示意图。

图中：1、承重板；101、固定夹；102、渗水孔；103、上夹具；104、下夹具；2、支撑杆；201、控制器；3、连接杆；4、升降机构；401、连接齿条；402、齿轮；403、手杆；404、移动块；405、移动槽；406、螺纹杆；5、伸缩管；6、回水箱；601、连接管；602、水泵；7、连接软管；8、固定横杆；801、喷水环；9、第一毛刷；901、第二毛刷；902、马达；10、减震板；1001、减压弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种试管清洗装置，包括承重板1、支撑杆2、连接杆3、升降机构4和减震板10，承重板1顶部的两端皆安装有支撑杆2，支撑杆2内部一侧的顶端皆安装有连接杆3，且连接杆3的两端皆安装有升降机构4，升降机构4内部一侧的顶端安装有连接齿条401，连接齿条401的一侧安装有齿轮402，且齿轮402的一侧安装有手杆403，升降机构4内部的中间位置安装有移动块404，移动块404一侧的地段安装有移动槽405，且移动槽405的顶端安装有螺纹杆406，升降机构4底端安装有第一毛刷9，第一毛刷9的底端安装有第二毛刷901，且第一毛刷9的顶端安装有马达902，马达902的输出端与第一毛刷9内部的中间位置连接，装置可以根据试管的深浅进行调整，增强了装置的灵活性，同事也使得机器适用于各类型号各类深浅的试管，增强了装置在试管上使用的灵活性；

支撑杆2两侧连接杆3的下方皆安装有固定横杆8，且固定横杆8的一侧皆安装有喷水环801，承重板1顶部的两端皆安装有固定夹101，固定夹101的一侧安装有上夹具103，且上夹具103的一侧安装有下夹具104，承重板1的顶端皆均匀设置有渗水孔102，且承重板1底部的两端皆安装有减震板10，减震板10内部的中间位置安装有减压弹簧1001，且减压弹簧1001的底端与减震板10内部的底端连接，减震板10的底端安装有回水箱6，回水箱6内部的底端安装有水泵602，水泵602的输出端连接有连接管601，连接管601的底端连接有伸缩管5，且伸缩管5的一端与固定横杆8的一端连接，装置在使用的过程中可以将清洗够的水体进行回收，可以循环使用，提高清洗剂和水体的利用率，节约资源；

承重板1的底端安装有连接软管7，承重板1顶部一端支撑杆2的一侧安装有控制器201，控制器201的输出端通过导线与马达902和水泵602的输入端电连接。

工作原理：使用时，首先将装置放置在一般平台的上方，放置完毕之后，将树冠卡在上夹具103和下夹具104内侧的中间位置，卡放完毕之后，波动手杆403带动齿轮402在连接齿条401的一侧移动，连接齿条401再带动移动块404转动，移动块404再螺纹杆406外侧转动的时候可以使得第一毛刷9和第二毛刷901升降，调整第二毛刷901的深浅，通过控制器201内部的单片机控制马达902带动第一毛刷9和马达902进行转动，在转动的过程中，通过控制器201内部的单片机使得水泵602将回水箱6内部的清洗液通过连接管601和伸缩管5输入到喷水环801，进行辅助清洁。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。