1. 一种试管清洗装置，包括承重板（1）、支撑杆（2）、连接杆（3）、升降机构（4）和减震板（10），其特征在于：所述承重板（1）顶部的两端皆安装有支撑杆（2），支撑杆（2）内部一侧的顶端皆安装有连接杆（3），且连接杆（3）的两端皆安装有升降机构（4），所述支撑杆（2）两侧连接杆（3）的下方皆安装有固定横杆（8），且固定横杆（8）的一侧皆安装有喷水环（801），所述承重板（1）顶部的两端皆安装有固定夹（101），固定夹（101）的一侧安装有上夹具（103），且上夹具（103）的一侧安装有下夹具（104），所述承重板（1）的顶端皆均匀设置有渗水孔（102），且承重板（1）底部的两端皆安装有减震板（10），所述承重板（1）的底端安装有连接软管（7），承重板（1）顶部一端支撑杆（2）的一侧安装有控制器（201）。

2. 根据权利要求1所述的一种试管清洗装置，其特征在于：所述升降机构（4）内部一侧的顶端安装有连接齿条（401），连接齿条（401）的一侧安装有齿轮（402），且齿轮（402）的一侧安装有手杆（403）。

3. 根据权利要求1所述的一种试管清洗装置，其特征在于：所述升降机构（4）内部的中间位置安装有移动块（404），移动块（404）一侧的地段安装有移动槽（405），且移动槽（405）的顶端安装有螺纹杆（406）。

4. 根据权利要求1所述的一种试管清洗装置，其特征在于：所述升降机构（4）底端安装有第一毛刷（9），第一毛刷（9）的底端安装有第二毛刷（901），且第一毛刷（9）的顶端安装有马达（902），马达（902）的输出端与第一毛刷（9）内部的中间位置连接。

5. 根据权利要求1所述的一种试管清洗装置，其特征在于：所述减震板（10）内部的中间位置安装有减压弹簧（1001），且减压弹簧（1001）的底端与减震板（10）内部的底端连接。

6. 根据权利要求1所述的一种试管清洗装置，其特征在于：所述减震板（10）的底端安装有回水箱（6），回水箱（6）内部的底端安装有水泵（602），水泵（602）的输出端连接有连接管（601），连接管（601）的底端连接有伸缩管（5），且伸缩管（5）的一端与固定横杆（8）的一端连接。