1. 一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，包括主架体（1）、搅拌叶片（3）、电机（5）、控制面板（11）和动力台体（12），其特征在于：所述主架体（1）底部的中心位置处固定有动力台体（12），且动力台体（12）的内部设有升降结构（9），并且动力台体（12）的上方设有承载台（10），所述承载台（10）顶端的中心位置处放置有箱体（2），且箱体（2）两侧的承载台（10）顶端皆设有定位结构（8），所述主架体（1）顶部的中心位置处设有电机（5），且电机（5）的输出端通过联轴器安装有转轴（4），并且转轴（4）的底端安装有伸缩杆（6），伸缩杆（6）的底端延伸至承载台（10）的内部，所述伸缩杆（6）底部的两外侧壁上皆设有搅拌叶片（3），且搅拌叶片（3）上方的伸缩杆（6）两外侧壁上皆设有连动架（7），动力台体（12）表面的中心位置处设有控制面板（11），并且控制面板（11）内部单片机的输出端与电机（5）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，其特征在于：所述连动架（7）远离伸缩杆（6）一侧的外壁上设有等间距的燕尾通槽（16），且燕尾通槽（16）内部的一侧设有工型座体（15），工型座体（15）的一端延伸至燕尾通槽（16）的外部，并且工型座体（15）一侧的外壁上设有复合弹簧（13），复合弹簧（13）远离工型座体（15）的一端与燕尾通槽（16）的内壁固定连接，工型座体（15）远离复合弹簧（13）一侧的外壁上安装有球刷（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，其特征在于：所述定位结构（8）的内部依次设有螺纹杆（801）、橡胶定位垫（802）、定位板（803）以及旋柄（804），所述箱体（2）两侧的承载台（10）顶端皆固定有定位板（803），且定位板（803）靠近箱体（2）一侧的承载台（10）上方设有橡胶定位垫（802）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，其特征在于：所述定位板（803）远离橡胶定位垫（802）一侧的外壁上螺纹连接有螺纹杆（801），螺纹杆（801）的一端贯穿定位板（803）并与橡胶定位垫（802）的外壁相铰接，且螺纹杆（801）远离橡胶定位垫（802）的一端安装有旋柄（804）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，其特征在于：所述升降结构（9）的内部依次设有上连臂（901）、上连板（902）、立柱（903）、转柄（904）、螺纹帽（905）、下连臂（906）、下连板（907）以及双向螺旋杆（908），所述动力台体（12）内部的中心位置处设有双向螺旋杆（908），且双向螺旋杆（908）表面的两侧皆螺纹连接有螺纹帽（905），动力台体（12）一侧的外壁上设有转柄（904），转柄（904）的一端延伸至动力台体（12）的内部并与双向螺旋杆（908）的一端固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种用于酪蛋白凝胶防沉淀装置，其特征在于：所述双向螺旋杆（908）下方的动力台体（12）底部固定有下连板（907），下连板（907）的两端皆铰接有下连臂（906），下连臂（906）的顶端与螺纹帽（905）的底端相铰接，且双向螺旋杆（908）上方的动力台体（12）顶部设有上连板（902），上连板（902）的两端皆铰接有上连臂（901），上连臂（901）的底端与螺纹帽（905）的顶端相铰接，并且上连板（902）顶端的中心位置处固定有立柱（903），立柱（903）的顶端延伸至动力台体（12）的外部并与承载台（10）的底端固定连接。