1. 一种用于野生雉类人工采精装置的采精管，其特征在于：所述采精管一端用于连接储精杯，另一端用于连接采精斗，所述采精管在沿采精斗至储精杯的方向上依次划分为缓冲段、阻隔段和连通段，所述阻隔段具有连通状态和阻断状态，当阻隔段为连通状态时，所述隔断段连通所述缓冲段和连通段，当阻隔段为阻断状态时，所述阻隔段阻断所述缓冲段和连通段。

2. 如权利要求1所述的采精管，其特征在于：所述缓冲段采用透明材料制得，所述缓冲段的内径为D，长度为H，取一垂直于缓冲段中心轴线的截面作为参考，D与H的比值确保该参考截面的精液通过整个缓冲段的最小时间大于两秒钟。

3. 如权利要求1所述的采精管，其特征在于：所述阻隔段上设置有阀体，所述阀体具有导通状态和阻断状态。

4. 如权利要求1-3任意一项所述的采精管，其特征在于：所述阻隔段为质地柔软的橡胶软管或者树脂软管。

5. 如权利要求1-3任意一项所述的采精管，其特征在于：所述缓冲段的内壁包括流道区域和与所述流道区域相对设置的阻挡区域，所述流道区域为自缓冲段一端贯通至另一端的光滑面，所述阻挡区域上具有若干的凸起，所述凸起为绕所述缓冲段中心轴线环绕的弧形状，各个所述凸起沿所述缓冲段的轴向依次拼接，使所述阻挡区域成凹凸起伏的波浪形状。

6. 如权利要求5所述的采精管，其特征在于：相邻凸起的相对端部之间还连接有侧挡，所述侧挡端部与所述凸起之间为封闭配合，过所述缓冲段中心轴线的截面上，所述凸起的截面形状为三角形。

7. 如权利要求1-3任意一项所述的采精管，其特征在于：所述凸起朝所述缓冲段与采精斗所在的一侧翘起，使所述凸起朝向所述采精斗的一侧与所述缓冲段内壁之间的夹角为锐角。

8. 如权利要求1-3任意一项所述的采精管，其特征在于：所述阻隔段的内径小于所述缓冲段的内径，所述阻隔段的内径为所述缓冲段内径的1/3～3/4。

9. 一种采精装置，其特征在于：包括权利要求1-8任意一项所述的采精管。

10. 如权利要求9所述的采精装置，其特征在于：还包括储精杯和采精斗，所述采精斗与所述采精管的缓冲段相连，所述储精杯与所述采精管的连通管相连，所述储精杯包括杯体和杯盖，所述杯体内还设置有用于收纳公雉精液的储精囊，所述储精囊上设置有用于与采精管相连的连通管，所述连通管与所述杯盖相连，使所述储精囊悬于所述杯体内，使所述储精囊的外壁与所述储精杯的内壁之间相隔开。