1. 一种厌氧培养装置，包括底板（1）、壳体（2）、培养架（3）、密封结构（8）和盖体（15），其特征在于：所述底板（1）的顶端固定有壳体（2），且壳体（2）的顶部设置有开口（10），并且壳体（2）一侧的外壁上设置有进气盖（18），壳体（2）远离进气盖（18）一侧的外壁上设置有排气盖（7），所述壳体（2）的内部设置有培养架（3），且相邻培养架（3）之间的内壁上皆固定有等间距的置物板（5），所述开口（10）的内部设置有盖体（15），且盖体（15）的底端设置有密封结构（8），所述培养架（3）两侧的外壁上皆固定有支撑架（6），且支撑架（6）的顶端固定有托块（9），并且托块（9）的内部设置有支撑板（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种厌氧培养装置，其特征在于：所述培养架（3）两侧的外壁上皆固定有固定壳（4），且固定壳（4）的内部设置有二氧化碳制备袋（19），并且固定壳（4）的外壁上皆设置有等间距的透气孔（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种厌氧培养装置，其特征在于：所述密封结构（8）的内部依次设置有密封槽（801）、密封圈（802）、密封挡边（803）、密封片（804）和密封垫（805），所述壳体（2）的顶端设置有密封槽（801），且密封槽（801）的顶端固定有密封圈（802），并且密封圈（802）的顶端设置有密封挡边（803），密封挡边（803）与盖体（15）固定连接，密封挡边（803）与密封圈（802）相互配合。

4. 根据权利要求3所述的一种厌氧培养装置，其特征在于：所述密封挡边（803）一侧的盖体（15）底端固定有密封片（804），且密封片（804）的底端设置有密封垫（805），密封垫（805）与壳体（2）固定连接，密封垫（805）与密封片（804）相互配合。

5. 根据权利要求1所述的一种厌氧培养装置，其特征在于：所述开口（10）底端的两侧皆固定有勾件（21），且勾件（21）的一侧设置有挂件（20），并且相邻挂件（20）之间设置有载料板（16），载料板（16）的顶端设置有耗氧盒（13），载料板（16）与挂件（20）固定连接，载料板（16）与培养架（3）可拆卸连接。

6. 根据权利要求1所述的一种厌氧培养装置，其特征在于：所述支撑板（14）的内部螺纹连接有螺纹杆（12），螺纹杆（12）的顶端固定有转柄（11），螺纹杆（12）的底端与盖体（15）固定连接。