一种可调量程防静电称量勺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及称量勺技术领域，具体为一种可调量程防静电称量勺。

背景技术

[0002] 称量勺是实验室中最为常用的一种称量设备，它主要用于获取一些需求量较少的试剂，但是现有的称量勺在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 现有的称量勺普遍不易调节量程，这导致装置在实际称量试剂时，当目标量较小如达到毫克级时，使用普通的称量勺进行称量时非常笨重，需要进行多次取样加样才能达到目标量，但称量时间越长，某些易吸水试剂吸水使称量误差偏大，而某些易氧化的试剂也容易发生氧化等从而导致实验误差，这导致装置的使用效果不好；

2. 市面上现存的称量勺还存在着防静电效果差和结构强度低的问题，这不利于装置的长期使用；

3. 普通的称量勺往往还存在着握持时防滑效果差和手感舒适度差的缺点，这导致部分称量勺的实用性低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种改良后可调量程防静电称量勺，以解决上述背景技术中提出的不易调节量程、防静电效果差和结构强度低以及握持时防滑效果差和舒适度差的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可调量程防静电称量勺，包括勺柄、勺体、固定柱和调节柱，所述勺柄的一端安装有勺体，且勺体靠近勺柄的一端焊接有调节柱,勺柄靠近勺体的一端焊接有固定柱，且固定柱的内部设置有与调节柱相匹配的调节槽,所述勺柄上套设有操作套，所述操作套内部的顶端和底端皆均匀设置有滑条，勺体的顶端和底端皆设置有与滑条相匹配的滑槽。

[0005] 优选的，所述勺柄侧壁的内部设置有加固层，且加固层的内部均匀设置有加强筋，并且勺柄的外侧壁设置有聚砜刚性层。

[0006] 优选的，所述勺体的材料为复合型导电塑料，勺体和勺柄之间构成拆卸安装结构。

[0007] 优选的，所述操作套的外侧壁设置有防滑硅胶层，且操作套的两侧皆设置有凹形预留槽，操作套和防滑硅胶层之间构成热熔连接。

[0008] 优选的，所述操作套顶部远离勺体一端的中间位置处焊接有锁紧片，锁紧片上设置有安装孔，且勺柄上均匀设置有与安装孔相匹配的螺纹装配孔，螺纹装配孔和安装孔之间设置有锁紧螺栓，并且螺纹装配孔在勺柄上呈等间距排布。

[0009] 优选的，所述调节柱的外侧壁设置有外螺纹，且调节槽的内侧壁设置有与外螺纹相匹配的内螺纹。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该可调量程防静电称量勺通过安装有勺柄、勺体、固定柱、调节柱和调节槽，且调节柱和调节槽之间构成螺纹连接，使得装置优化了自身的结构，利用调节柱和调节槽之间的螺纹连接作用，便于使用者在称量一些目标量较小如达到毫克级的试剂时，使用者可以在勺柄上更换相应容量的勺体，使得使用者可以便利地获取合格的称量试剂，不需要再额外的调整称量样品量，缩短了称量过程，减少了实验误差，提升了装置的使用效果，且该种螺纹连接方式，还便于使用者适当地对勺体和勺柄之间的距离进行调节，从而增强了装置的实用性；

（2）、该可调量程防静电称量勺通过安装有勺柄、勺体、加固层、加强筋和聚砜刚性层使得装置既通过将勺体设置为复合型导电塑料，可以达到防静电作用，从而避免了称取目标量较小时，由于发生静电作用而使试剂样品粘附在称量容器中，从而提升了装置的使用效果，又利用勺柄上设置的加强筋和聚砜刚性层的作用，提升了勺柄的结构强度，保证了勺柄在长期使用时不易变形断裂，从而有利于延长装置的使用寿命；

（3）、该可调量程防静电称量勺通过安装有操作套、凹形预留槽、滑条、滑槽、锁紧片和螺纹装配孔，且操作套的外侧壁设置有防滑硅胶层，使得装置一方面既利用凹形预留槽便于使用者进行握持，增强了防滑效果，又利用防滑硅胶层的作用，提升了装置使用时的舒适度和防滑性，避免了寒冷冬季使用时，直接接触勺柄的金属面所造成的不适感，从而增强了装置的功能性，另一方面利用滑条和滑槽的配合作用，便于使用者调整操作套在勺柄上的位置，且通过螺纹装配孔和锁紧螺栓的固定作用，对调整好位置的操作套进行限位，从而便于使用者根据自身的需求，对操作套的使用位置进行调整，增强了装置的适用性，有利于该装置的长期推广。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型可调量程防静电称量勺的俯视剖面结构示意图；

图2为本实用新型可调量程防静电称量勺的正视结构示意图；

图3为本实用新型可调量程防静电称量勺的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型可调量程防静电称量勺的图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型可调量程防静电称量勺的勺柄侧壁剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、锁紧螺栓；2、螺纹装配孔；3、滑槽；4、勺柄；5、勺体；6、操作套；7、固定柱；8、锁紧片；9、调节柱；10、调节槽；11、凹形预留槽；12、滑条；13、加固层；14、加强筋；15、聚砜刚性层。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]  请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种可调量程防静电称量勺，包括勺柄4、勺体5、固定柱7和调节柱9，勺柄4的一端安装有勺体5，且勺体5靠近勺柄4的一端焊接有调节柱9,勺柄4侧壁的内部设置有加固层13，且加固层13的内部均匀设置有加强筋14，并且勺柄4的外侧壁设置有聚砜刚性层15；

使其利用加强筋14和聚砜刚性层15的作用，提升了勺柄4的结构强度，保证了勺柄4在长期使用时不易变形断裂，从而有利于延长装置的使用寿命；

勺体5的材料为复合型导电塑料，勺体5和勺柄4之间构成拆卸安装结构；

使其通过将勺体5设置为复合型导电塑料，可以达到防静电作用，从而避免了称取目标量较小时，由于发生静电作用而使试剂样品粘附在称量容器中，从而提升了装置的使用效果；

勺柄4靠近勺体5的一端焊接有固定柱7，且固定柱7的内部设置有与调节柱9相匹配的调节槽10,勺柄4上套设有操作套6，操作套6内部的顶端和底端皆均匀设置有滑条12，勺体5的顶端和底端皆设置有与滑条12相匹配的滑槽3；

操作套6的外侧壁设置有防滑硅胶层，且操作套6的两侧皆设置有凹形预留槽11，操作套6和防滑硅胶层之间构成热熔连接；

使其既利用凹形预留槽11便于使用者进行握持，增强了防滑效果，又利用防滑硅胶层的作用，提升了装置使用时的舒适度和防滑性，避免了寒冷冬季使用时，直接接触勺柄4的金属面所造成的不适感，从而增强了装置的功能性；

操作套6顶部远离勺体5一端的中间位置处焊接有锁紧片8，锁紧片8上设置有安装孔，且勺柄4上均匀设置有与安装孔相匹配的螺纹装配孔2，螺纹装配孔2和安装孔之间设置有锁紧螺栓1，并且螺纹装配孔2在勺柄4上呈等间距排布；

使其优化了装置的结构，使用时，利用滑条12和滑槽3的配合作用，便于使用者调整操作套6在勺柄4上的位置，且通过螺纹装配孔2和锁紧螺栓1的固定作用，对调整好位置的操作套6进行限位，从而便于使用者根据自身的需求，对操作套6的使用位置进行调整，增强了装置的适用性；

调节柱9的外侧壁设置有外螺纹，且调节槽10的内侧壁设置有与外螺纹相匹配的内螺纹；

使其利用调节柱9和调节槽10之间的螺纹连接作用，便于使用者在称量一些目标量较小如达到毫克级的试剂时，使用者可以在勺柄4上更换相应容量的勺体5，使得使用者可以便利地获取合格的称量试剂，不需要再额外的调整称量样品量，缩短了称量过程，减少了实验误差，提升了装置的使用效果，且该种螺纹连接方式，还便于使用者适当地对勺体5和勺柄4之间的距离进行调节，从而增强了装置的实用性。

[0015] 工作原理：使用时，首先利用调节柱9和调节槽10之间的螺纹连接作用，便于使用者在称量一些目标量较小如达到毫克级的试剂时，使用者可以在勺柄4上更换相应容量的勺体5，使得使用者可以便利地获取合格的称量试剂，不需要再额外的调整称量样品量，缩短了称量过程，减少了实验误差，提升了装置的使用效果，且该种螺纹连接方式，还便于使用者适当地对勺体5和勺柄4之间的距离进行调节，从而增强了装置的实用性，且，装置通过将勺体5设置为复合型导电塑料，可以达到防静电作用，从而避免了称取目标量较小时，由于发生静电作用而使试剂样品粘附在称量容器中，从而提升了装置的使用效果，此外，具体操作时，一方面利用滑条12和滑槽3的配合作用，便于使用者调整操作套6在勺柄4上的位置，且通过螺纹装配孔2和锁紧螺栓1的固定作用，对调整好位置的操作套6进行限位，从而便于使用者根据自身的需求，对操作套6的使用位置进行调整，增强了装置的适用性，另一方面使用者握持勺柄4时，通过将手指卡在操作套6两侧凹形预留槽11内，增强了防滑效果，且利用操作套6外壁设置的防滑硅胶层的作用，提升了装置使用时的舒适度和防滑性，避免了寒冷冬季使用时，直接接触勺柄4的金属面所造成的不适感，从而增强了装置的功能性。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。